МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»

Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов

Отчёт по исследовательской лабораторной работе

«ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОРАЗМЕРНОГО ГТД

НА БАЗЕ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА РАЗРАБОТКИ ЦИАМ»

по учебной дисциплине «Виртуальная разработка изделий»

Вариант № ____

Выполнил: 
студент гр. __________

____________________

Проверил:

доцент, к.т.н. Мелентьев В.С.

Самара 20___ г.

РЕФЕРАТ

Отчет по исследовательской расчетной работе: 56 с, 3 рисунка, 23 таблицы, 4 источника.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК МГТД, МАЛОРАЗМЕРНЫЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, КОМПЛЕКС ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА, МАТРИЦА ТРЕБОВАНИЙ.

В работе проводится расчёт одной строки матрицы требований цифрового двойника малоразмерного газотурбинного двигателя. Используется Демонстратор ЦД ГТД, построенной на цифровой платформе КЭП, разработки ЦИАМ.

В начале расчёта пользователь задаёт или принимает рекомендуемые требования к двигателю и начальные данные своего варианта.

По завершении расчёта пользователю доступны параметры двигателя, такие как масса, длина, коэффициенты запаса прочности, проектировочный ресурс двигателя в целом и его узлов, а также упрощённая объёмная модель двигателя, построенная на базе проточной части.

Цель работы: выполнить моделирование малоразмерного газотурбинного двигателя на базе цифрового двойника (ЦД) проектировщика разработки ЦИАМ, реализованного в виде цифровой платформы «Комплекс эскизного проектирования» (КЭП).

Моделирование проводилось по следующим исходным данным:

| Вариант | Ограничение по миделю (0d_Dnmax_nn_d0) | Тяга на стендовом режиме (0d_R00_nn_d0) | Количество циклов на расчётном режиме (0d_nc00_nn_d0) |
| --- | --- | --- | --- |
| ___ | 200 | 60 | 10 |

Основная информация.

С точки зрения конструктора (проектировщика) ЦД – технология интеграции в едином информационном пространстве множества применяемых методик проектирования и совокупности 0D→1D→2D→3D CAE моделей, описывающих работу изделия и его отдельных элементов;

Цифровой двойник, описываемый в данной работе, состоит из трёх основных блоков: совокупность моделей, совокупность данных, система требований.

Программно рассматриваемая в работе цифровая платформа КЭП (модуль управления требованиями) представляет собой совокупность графических интерфейсов (окон приложений), написанных на языке QT, которые работают с базой данных ЦД, реализованной на PostgreSQL.

КЭП – это цифровая платформа начального уровня, разработанная Центральным институтом авиационного моторостроения им. Баранова (ЦИАМ), изначально ориентированная на разработку ЦД двигателей, ЦД оснастки и ЦД испытательных стендов двигателей. Она содержит базовые инструменты для работы с ЦД.

Демонстратор цифрового двойника ГТД – интерактивная цифровая платформа для наглядного обучения студентов и специалистов основам проектирования газотурбинного двигателя с применением технологии цифровых двойников.

Таким образом, цифровой двойник, описываемый в данной работе, строится на базе малоразмерного газотурбинного двигателя (микроГТД или МГТД), показанного на рис. 1.

1 – ротор; 2 – одноступенчатый центробежный компрессор; 3 – двухопорный вал;

4 – одноступенчата осевая турбина; 5 – статор; 6 – входное устройство;

7 – кольцевая камера сгорания; 8 - сопло

Рисунок 1 – Состав малоразмерного ГТД демонстратора ЦД

Проведение моделирования.

Для проведения моделирования в КЭП был создан новый цифровой двойник малоразмерного газотурбинного двигателя МГТД, а также идентификаторы входящих в него узлов и деталей. Была построена структурная схема МГТД, показанная на рисунке 2.

Рисунок 2 – Фрагмент структурной схемы ГТД демонстратора ЦД

Был создан новый документ, содержащий требования к МГТД. Названия и значения контролируемых параметров приведены в таблицах 1-4.

Таблица 1 – Перечень требований ТЗ к ЦД МГТД

| Требование (подтребование) | Рекомендуемое значение | Узлы, детали |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | да/нет | - |
| - Тяга | равно 60 кгс | Двигатель |
| - Удельный расход топлива | меньше 1,4 кг/(кгс*ч) | Двигатель |
| - Длина двигателя | меньше 420 мм | Двигатель |
| - Диаметр двигателя | равно 200 мм | Двигатель |
| - Масса двигателя | меньше 20 кг | Двигатель |
| Ресурс основных деталей | да/нет |  |
| - Ресурс горячей части | больше 8000 циклов | Турбина - Рабочее колесо |
| - Ресурс холодной части | больше 10000 циклов | Компрессор - Рабочее колесо |
| Масса камеры сгорания | меньше 7 кг | Камера сгорания |

Таблица 2 – Перечень запасов по длительной прочности Норм прочности для ЦД МГТД

| Требование (подтребование) | Значение | Узлы, детали |
| --- | --- | --- |
| Запасы по длительной прочности | да/нет | - |
| - Запас по длительной прочности диска компрессора | больше 1,4 | Компрессор - Рабочее колесо -- Диск |
| - Запас по длительной прочности диска турбины | больше 1,4 | Турбина - Рабочее колесо -- Диск |
| - Запас по длительной прочности лопатки компрессора | больше 1,6 | Компрессор - Рабочее колесо -- Лопатка |
| - Запас по длительной прочности лопатки турбины | больше 1,6 | Турбина - Рабочее колесо -- Лопатка |

Таблица 3 – Перечень запасов по несущей способности Норм прочности для ЦД МГТД

| Требование (подтребование) | Рекомендуемое значение | Узлы, системы, детали и т.п. |
| --- | --- | --- |
| Несущая способность | да/нет | - |
| - Запас по разрушающим оборотам диска компрессора | больше 1,6 | Компрессор - Рабочее колесо -- Диск |
| - Запас по разрушающим оборотам диска турбины | больше 1,6 | Турбина - Рабочее колесо -- Диск |
| - Несущая способность лопатки компрессора | больше 2 | Компрессор - Рабочее колесо -- Лопатка |
| - Несущая способность лопатки турбины | больше 3 | Турбина - Рабочее колесо -- Лопатка |

Таблица 4 – Перечень запасов по собственным частотам Норм прочности для ЦД МГТД

| Требование (подтребование) | Рекомендуемое значение | Узлы, системы, детали и т.п. |
| --- | --- | --- |
| Собственные частоты | да/нет | - |
| - Запас по собственным частотам лопаток компрессора | больше 20% | Компрессор - Рабочее колесо -- Лопатка |
| - Запас по собственным частотам лопаток турбины | больше 17% | Турбина - Рабочее колесо -- Лопатка |

К ЦД МГТД были привязаны модели отдельных узлов МГТД, названия и описания которых приведены в таблицах 5 и 6.

Далее был выполнен один проход по расчётной цепочке, в процессе которого для каждой модели был выполнен один расчёт. Исходные данные для модели «model_null» были заданы из таблицы варианта.

Таблица 5 – Оценочные модели в составе ЦД ГТД

| № | Модель | Описание модели |
| --- | --- | --- |
| 1 | model_null | Предварительная оценка интегральных параметров узлов ТРД для одномерного (1D) расчета параметров двигателя (нулевые параметры узлов) |
| 2 | model_termo | Предварительный расчет термодинамики двигателя для 1D расчета узлов |
| 3 | 2d_rs | Предварительная оценка номинальной частоты вращения ротора (роторная система) |
| 4 | 2d_cbk | Предварительная оценка проточной части центробежного компрессора (аналитика компрессора) |
| 5 | 2d_psh | Подбор подшипниковой опоры |
| 6 | 2d_tvd | Оценка проточной части турбины |
| 7 | 2d_cs | Оценка проточной части камеры сгорания |
| 8 | 2d_val | Оценка опор (вала) |
| 9 | 2d_so | Оценка проточной части сопла |
| 10 | 2d_grf | Сборка и проверка габаритных размеров |
| 11 | 2d_pc | Двумерный проект проточной части ТРД с графическим CAD-интерфейсом (создание и отладка геометрии проточной части) |

Далее выходные данные каждой модели являлись входными данными для последующих моделей расчётной цепочки. Выходные данные каждой модели приведены в таблицах 7-22.

Внешний вид 3D-модели, построенной по итогу расчёта цифрового двойника, показан на рис. 3. А часть заполненной матрицы требований приведена на рис. 4 и в таблице 23.

Таблица 6 – Уточнённые модели в составе ЦД ГТД

| № | Модель | Описание модели |
| --- | --- | --- |
| 12 | 2d_CBKRK_CAD0 (2d_CBK/ 01_model) | CAD модель 2D проектирования диска рабочего колеса центробежного компрессора (проточная часть компрессора и предварительные параметры лопаток) |
| 13 | 2d_TVDRK_CAD0 (2d_turbine/ 01_model) | CAD модель 2D проектирования диска рабочего колеса турбины высокого давления (проточная часть турбины и предварительные параметры лопаток) |
| 14 | 2d_cbk_str (2d_CBK/ 02_stress) | Осесимметричная параметризованная конечноэлементная модель для анализа напряжённо-деформированного состояния, запасов и малоцикловой усталости диска компрессора (прочностное 2D проектирование компрессора) |
| 15 | 2d_tur_str (2d_turbine/ 02_stress) | Осесимметричная параметризованная конечноэлементная модель для анализа напряжённо-деформированного состояния, запасов и малоцикловой усталости диска турбины (2D разрез, согласование размеров конструктором) |
| 16 | 2d_CAD_razrez | Двумерный проект проточной части ТРД с графическим CAD-интерфейсом (2D разрез, согласование размеров конструктором) |

Таблица 7 – Входные и выходные данные модели model_null версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 1d_null_input1 |  |  |
| 0d_Dnmax_nn_d0 | Ограничение по миделю, мм | 200 |
| 0d_R00_nn_d0 | Тяга на стендовом режиме, кгс | 60 |
| 0d_nc00_nn_d0 | Количество циклов на расчётном режиме | 10 |
| Выходные параметры 1d_null_output1 |  |  |
| 0d_nu00_nn_c0 | Коэффициент полноты сгорания топлива в КС | 0,9760 |
| 0d_si00_nn_c0 | Коэффициент восстановления полного давления в КС | 0,9580 |
| 0d_nu00_nn_v0 | Механический КПД ротора турбокомпрессора | 0,9840 |
| 0d_si00_nn_k0 | Коэффициент восстановления полного давления во ВУ | 0,9776 |
| 0d_Tg00_nn_d0 | Максимальная температура газа, К | 1230,77 |
| 0d_Pk00_nn_k0 | Степень повышения давления в компрессоре на РР | 3,5427 |
| 0d_nu00_nn_k0 | КПД компрессора на РР | 0,8080 |
| 0d_nu00_nn_t0 | КПД турбины на РР | 0,8954 |
| 0d_si00_nn_d0 | Коэффициент восстановления полного давления за турбиной | 0,9800 |
| 0d_si00_nn_sd0 | Коэффициент восстановления полного давления в сопле | 1,0000 |
| 0d_ss00_nn_sd0 | Степень расширения сопла | 1,0000 |

Таблица 8 –Входные и выходные данные модели model_termo версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1d_termo_input1 |  |  |
| 0d_Dnmax_nn_d0 | Ограничение по миделю, мм | 200 |
| 0d_R00_nn_d0 | Тяга на стендовом режиме, кгс | 60 |
| 0d_nc00_nn_d0 | Количество циклов на расчётном режиме | 10 |
| 1d_termo_input2 |  |  |
| 0d_nu00_nn_c0 | Коэффициент полноты сгорания топлива в КС | 0,9760 |
| 0d_si00_nn_c0 | Коэффициент восстановления полного давления в КС | 0,9580 |
| 0d_nu00_nn_v0 | Механический КПД ротора турбокомпрессора | 0,9840 |
| 0d_si00_nn_k0 | Коэффициент восстановления полного давления во ВУ | 0,9776 |
| 0d_Tg00_nn_d0 | Максимальная температура газа, К | 1230,77 |
| 0d_Pk00_nn_k0 | Степень повышения давления в компрессоре на РР | 3,5427 |
| 0d_nu00_nn_k0 | КПД компрессора на РР | 0,8080 |
| 0d_nu00_nn_t0 | КПД турбины на РР | 0,8954 |
| 0d_si00_nn_d0 | Коэффициент восстановления полного давления за турбиной | 0,9800 |
| 0d_si00_nn_sd0 | Коэффициент восстановления полного давления в сопле | 1 |
| 0d_ss00_nn_sd0 | Степень расширения сопла | 1 |
| 1d_termo_input3 |  |  |
| 0d_C_nn_d0 | Доля углерода в топливе | 0,8608 |
| 0d_H_nn_d0 | Доля водорода в топливе | 0,1392 |
| 0d_O_nn_d0 | Доля кислорода в топливе | 0 |
| 0d_H2O_nn_d0 | Влажность воздуха, кг/м3 | 0 |
| 0d_Ht_nn_d0 | Теплотворная способность топлива, ккал/кг | 10300 |
| 0d_L0_nn_d0 | Стехиометрический коэффициент | 0 |
| 1d_termo_input4 |  |  |
| 0d_NZ | Схема двигателя | 6 |
| 0d_NK | Число каскадов турбокомпрессоров | 1 |
| 0d_NP | Подпорные ступени | 0 |
| 0d_NF | Форсажная камера | 0 |
| 0d_NS | Нерегулируемое сопло | 0 |
| 0d_MX | Смешение потоков контуров | 0 |
| 0d_TO | Теплообменник | 0 |
| 0d_BTS | Регулирование СА свободной турбины | 0 |
| 0d_RAZ | Размерность двигателя | 0 |
| 1d_termo_input5 |  |  |
| 0d_NX | Режим расчета | 0 |
| 0d_OPT | Оптимизация параметров рабочих процессов | 0 |
| 0d_NI | Идентификация двигателя | 0 |
| 0d_NV | Число характеристик на нерасчетном режиме | 8 |
| 0d_NT | Число точек на каждой из характеристик | 0 |
| 1d_termo_input6 |  |  |
| 0d_NPE | Печать нерасчетных режимов | 4 |
| 0d_PID | Печать исходных данных | 1 |
| 0d_PRM | Печать рабочих массивов | 1 |
| 0d_PRR | Печать расчетного режима | 1 |
| 0d_PXO | Не задействован | 0 |
| 0d_PT | Печать значений параметров турбин (массив NTK) | 1 |
| 0d_PGTU | Не задействован | 0 |
| 1d_termo_input7 |  |  |
| 0d_Pn00_nn_d0 | Давление наружное, бар | 1,01325 |
| 0d_M00_nn_d0 | Скорость полета | 0 |
| 0d_Tn00_nn_d0 | Температура наружная, K | 288,15 |
| 1d_termo_input8 |  |  |
| 0d_g1_nn_d0 | Относительные утечки воздуха | 0,01 |
| 0d_g2_nn_d0 | Относительный отбор воздуха от компрессора, возвращаемый до СА турбин | 0 |
| 0d_g3_nn_d0 | Относительный отбор воздуха от компрессора, возвращаемый перед РК турбин | 0,03 |
| 0d_g4_nn_d0 | Относительные утечки воздуха компрессора | 0 |
| 0d_g5_nn_d0 | Относительный отбор воздуха от компрессора, возвращаемый за РК турбин | 0,015 |
| 0d_g6_nn_d0 | Относительная работа отобранного от компрессора воздуха | 1 |
| Выходные параметры 1d_termo_output_CBK |  |  |
| 2d_tt0_cbk | Полная температура на входе, К | 288,15 |
| 2d_pt0_cbk | Полное давление на входе, бар | 1,01327 |
| 2d_gkf_cbk | Расход воздуха на входе в компрессор, кг/с | 0,975 |
| 2d_pik_cbk | Степень повышения давления в компрессоре | 3,54 |
| 2d_nuk_cbk | КПД компрессора | 0,808 |
| 2d_d0_cbk | Диаметр двигателя, мм | 200 |
| 1d_termo_output_CS |  |  |
| 2d_gt_cs | Часовой расход топлива, кг/ч | 72,91 |
| 2d_pt1_cs | Полное давление на входе в двигатель, бар | 1,01327 |
| 2d_ht_cs | Теплотворная способность топлива Нт, ккал/кг | 10300 |
| 2d_d1per_cs | Ограничение по миделю, мм | 200 |
| 2d_nu_cs | Полнота сгорания топлива | 0,976 |
| 1d_termo_output_DV |  |  |
| 2d_ph_dv | Атмосферное давление, бар | 1,01327 |
| 2d_Mh_dv | Число Маха полета | 0 |
| 2d_Th_dv | Температура окружающей среды, К | 288,15 |
| 2d_sgmla_dv | Коэффициент восстановления полного давления во ВУ ЛА | 1 |
| 2d_Vh_dv | Скорость полета, м/с | 0 |
| 2d_No_dv | Отбор мощности от ротора ТК, кВт | 0 |
| 2d_R_dv | Мощность (тяга) двигателя, кгс | 60 |
| 2d_Gtu_dv | Удельный расход топлива кг/кгс*ч | 1,2151 |
| 2d_Gfis_dv | Расход воздуха на входе в двигатель, кг/с | 0,975 |
| 2d_Gcor_dv | Приведенный расход воздуха на входе в компрессор, кг/с | 0,998 |
| 2d_nfis_dv | Относительная приведенная частота вращения ротора, % | 100 |
| 2d_ncor_dv | Относительная физическая частота вращения ротора, % | 100 |
| 2d_At_dv | Пропускная способность турбины, кг/см2*К0,5 | 9,6429 |
| 2d_Alf_dv | Коэффициент избытка воздуха в КС | 3,0997 |
| 2d_Imdso_dv | Приведенная скорость истечения из сопла | 1,0004 |
| 2d_Vso_dv | Скорость истечения газа из сопла | 591,42 |
| 1d_termo_output_RS |  |  |
| 2d_tt0_rs | Полная температура на входе, K | 228,15 |
| 2d_pt0_rs | Полное давление на входе, бар | 1,01327 |
| 2d_gkf_rs | Расход воздуха на входе в компрессор, кг/с | 0,975 |
| 2d_pik_rs | Степень повышения давления в компрессоре | 3,54 |
| 2d_nuk_rs | КПД компрессора | 0,808 |
| 2d_d0_rs | Диаметр двигателя, мм | 200 |
| 1d_termo_output_TVD |  |  |
| 2d_gg_tvd | Расход газа на входе в турбину, кг/с | 0,942 |
| 2d_Tt1_tvd | Температура газа на входе в турбину, K | 1230,77 |
| 2d_pt1_tvd | Полное давление на входе в турбину, бар | 3,3619 |
| 2d_Tt4_tvd | Температура на выходе из турбины, К | 1068,95 |
| 2d_ptt_tvd | Степень понижения давления в турбине | 1,7392 |
| 2d_nut_tvd | КПД турбины | 0,8954 |
| 2d_Nt_tvd | Мощность турбины, кВт | 154,6043 |
| 1d_termo_output_SO |  |  |
| 2d_s2_so | Площадь сопла на выходе, мм2 | 4290 |

Таблица 9 – Входные и выходные данные модели 2d_rs версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_rs_input1 (Входные данные) |  |  |
| 2d_tt0_rs | Полная температура на входе, К | 228.15 |
| 2d_pt0_rs | Полное давление на входе, бар | 1.01327 |
| 2d_gkf_rs | Расход воздуха на входе в компрессор, кг/с | 0.975 |
| 2d_pik_rs | Степень повышения давления в компрессоре | 3.54 |
| 2d_nuk_rs | Кпд компрессора | 0.808 |
| 2d_d0_rs | Диаметр двигателя, мм | 200 |
| 2d_rs_input2 (Экспертные параметры) |  |  |
| 2d_rs_input2 | Коэффициент адиабаты | 1,4 |
| 2d_rv_rs | Универсальная газовая постоянная, Дж/(моль*К) | 289 |
| 2d_cp_rs | Теплоёмкость при постоянном давлении, Дж/к | 1005 |
| 2d_bk_rs | Толщина внешнего корпуса, мм | 5 |
| 2d_u1permax_rs | Ограничение скорости на входе по периферии лопатки, м/с | 360 |
| 2d_u2permax_rs | Ограничение скорости на выходе из РК, м/с | 510 |
| 2d_ca1har_rs | Характерная осевая скорость на входе, м/с | 160 |
| 2d_d1vtmin_rs | Минимальный размер втулки колеса, мм | 50 |
| 2d_htmin_rs | Минимальный коэффициент адиабатического напора | 0,5 |
| 2d_htmax_rs | Максимальный коэффициент адиабатического напора | 0,7 |
| 2d_kau_rs | Оптимальное значение осевой прекции | 0,2 |
| 2d_kdvtmin_rs | Минимальный относительный диаметр втулки | 0,2 |
| 2d_kdvtmax_rs | Максимальный относительный диаметр втулки | 0,5 |
| 2d_kbldmin_rs | Минимальный относительный диаметр безлопаточного диффузора | 1,05 |
| 2d_kbldmax_rs | Максимальный относительный диаметр безлопаточного диффузора | 1,15 |
| 2d_kldmin_rs | Минимальный относительный диаметр лопаточного диффузора | 1,25 |
| 2d_kldmax_rs | Максимальный относительный диаметр лопаточного диффузора | 1,35 |
| Выходные параметры 2d_rs_output1 |  |  |
| 2d_n0_rs | Частота вращения ротора, об/мин | 72911 |

Таблица 10 – Входные и выходные данные модели 2d_cbk версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_cbk_input1 |  |  |
| 2d_tt0_rs | Полная температура на входе, K | 228.15 |
| 2d_pt0_rs | Полное давление на входе, бар | 1.01327 |
| 2d_gkf_rs | Расход воздуха на входе в компрессор, кг/с | 0.975 |
| 2d_pik_rs | Степень повышения давления в компрессоре | 3.54 |
| 2d_nuk_rs | КПД компрессора | 0.808 |
| 2d_d0_rs | Диаметр двигателя, мм | 200 |
| 2d_cbk_input2 |  |  |
| 2d_n0_rs | Частота вращения ротора, об/мин | 72911 |
| 2d_cbk_input3 |  |  |
| 2d_kv_cbk | Показатель адиабаты | 1,4 |
| 2d_rv_cbk | Универсальная газовая постоянная | 289 |
| 2d_cp_cbk | Теплоемкость при постоянном давлении | 1005 |
| 2d_u1permax_cbk | Ограничение скорости на входе по периферии лопатки, м/с | 360 |
| 2d_u2permax_cbk | Ограничение скорости на выходе из РК, м/с | 510 |
| 2d_d1vtmin_cbk | Минимальный размер втулки колеса, мм | 50 |
| 2d_Hotn_cbk | Коэффициент адиабатического напора | 0,6 |
| 2d_dvt1otn_cbk | Относительный диаметр втулки | 0,25 |
| 2d_dper1otn_cbk | Относительный диаметр периферии на входе | 0,7 |
| 2d_KLrk_cbk | Коэффициент осевой протяженности РК | 0,2 |
| 2d_A0_cbk | Угол предварительной закрутки, град | 0 |
| 2d_b7_cbk | Толщина внешнего корпуса ОСА, мм | 6 |
| 2d_A2_cbk | Абсолютный угол выхода потока из РК, град | 20 |
| 2d_M2_cbk | Ограничение по числу маха на выходе из РК | 1,2 |
| Выходные параметры 2d_cbk_output1 |  |  |
| 2d_cbk_Dvt1 | Диаметр втулки РК на входе, мм | 50 |
| 2d_cbk_Dper1 | Диаметр периферии РК на входе, мм | 93,5 |
| 2d_cbk_Dper2 | Диаметр РК на выходе, мм | 133,6 |
| 2d_cbk_h2 | Высота лопатки РК на выходе, мм | 6,3 |
| 2d_cbk_L1 | Осевая протяженность РК, мм | 37,2 |
| 2d_cbk_Dvt7 | Диаметр втулки выходного канала на выходе, мм | 181,4 |
| 2d_cbk_Dper7 | Диаметр периферии выходного канала на выходе, мм | 188 |
| 2d_cbk_L7 | Осевая протяженность выходного канала, мм | 24,9 |
| 2d_cbk_nrk | Количество лопаток РК | 13 |
| 2d_cbk_output2 |  |  |
| 2d_cbk_Dv1otn | Относительный диаметр втулки РК | 0,53476 |
| 2d_cbk_Dper2otn | Относительный диаметр РК | 0,69985 |
| 2d_cbk_Hotn | Коэффициент адиабатического напора | 0,60331 |
| 2d_cbk_U2 | Окружная скорость на выходе, м/с | 510,000 |
| 2d_cbk_Ca1 | Меридиональная скорость по тракту, м/с | 192,628 |
| 2d_cbk_Cper1 | Окружная скорость периферии на входе, м/с | 356,947 |
| 2d_cbk_Lmd2 | Приведенная скорость на выходе из РК | 1,15828 |
| 2d_cbk_M2 | Число маха на выходе из РК | 1,2 |
| 2d_cbk_Lmd7 | Приведенная скорость на выходе из ЦБК | 0,49826 |
| 2d_cbk_M7 | Число маха на выходе из ЦБК | 0,46456 |
| 2d_cbk_output4 |  |  |
| 2d_pk_cs | Степень повышения давления в компрессоре | 3,54 |
| 2d_d0vt_cs | Диаметр втулки ОСА, мм | 181,4 |
| 2d_d0per_cs | Диаметр периферии ОСА, мм | 188 |
| 2d_cbk_output5 |  |  |
| 2d_dk_val | Диаметр РК компрессора, мм | 133,6 |
| 2d_lk_val | Осевая протяженность РК компрессора, мм | 37,2 |
| 2d_pt1k_val | Давление на входе в компрессор, бар | 1,01328 |
| 2d_pt2_k_val | Давление на выходе из компрессора, бар | 3,58699 |
| 2d_cbk_output7 |  |  |
| 2d_tt0_cbk | Полная температура на входе, К | 288,15 |
| 2d_pt0_cbk | Полное давление на входе, бар | 1,01328 |
| 2d_gkf_cbk | Расход воздуха на входе в компрессор, кг/с | 0,975 |
| 2d_pik_cbk | Степень повышения давления в компрессоре | 3,54 |
| 2d_nuk_cbk | КПД компрессора | 0,808 |
| 2d_d0_cbk | Диаметр двигателя, мм | 200 |

Таблица 11 – Входные и выходные данные модели 2d_psh версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_psh |  |  |
| 2d_n0_rs | Частота вращения ротора, об/мин | 72911 |
| Выходные параметры 2d_psh_output1 |  |  |
| 2d_dv_psh | Диаметр отверстия подшипника, мм | 12 |
| 2d_dp_psh | Внешний диаметр подшипника, мм | 21 |
| 2d_bp_psh | Ширина подшипника, мм | 5 |
| 2d_d1_psh | Диаметр внутренней обоймы, мм | 14,8 |
| 2d_d2_psh | Диаметр внешней обоймы, мм | 18,3 |
| 2d_r12_psh | Радиус скругления корпуса, мм | 0,3 |
| 2d_psh_output2 |  |  |
| 2d_name_psh | Наименование подшипника | 61801 |
| 2d_Cd_psh | Динамическая грузоподъемность, кН | 1,74 |
| 2d_C0_psh | Статическая грузоподъемность, кН | 0,915 |
| 2d_Pu_psh | Предел усталостной прочности, кН | 0,039 |
| 2d_nnom_psh | Номинальные обороты об/мин | 70000 |
| 2d_npred_psh | Предельные обороты об/мин | 43000 |
| 2d_m_psh | Масса, кг | 0,0063 |
| 2d_kr_psh | Коэффициент минимальной нагрузки | 0,015 |
| 2d_f0_psh | Расчетный коэффициент f0 | 13 |
| 2d_group_psh | Группа подшипника | 1,1 |
| 2d_psh_output3 |  |  |
| 2d_dp_psh | Диаметр опоры, мм | 21 |

Таблица 12 – Входные и выходные данные модели 2d_tvd версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_tvd_input1 |  |  |
| 2d_gg_tvd | Расход газа на входе в турбину, кг/с | 0,942 |
| 2d_Tt1_tvd | Температура газа на входе в турбину, К | 1230,77 |
| 2d_pt1_tvd | Полное давление на входе в турбину, бар | 3,36189 |
| 2d_Tt4_tvd | Температура на выходе из турбины, К | 1068,95 |
| 2d_ptt_tvd | Степень понижения давления в турбине | 1,7392 |
| 2d_nut_tvd | КПД турбины | 0,8954 |
| 2d_Nt_tvd | Мощность турбины, кВт | 154,604 |
| 2d_tvd_input2 |  |  |
| 2d_n0_rs | Частота вращения ротора, об/мин | 72911 |
| 2d_tvd_input3 |  |  |
| 2d_kg_tvd | Коэффициент адиабаты | 1,33 |
| 2d_rg_tvd | Газовая постоянная, Дж/(моль*К) | 287,5 |
| 2d_a2_tvd | Угол закрутки на выходе СА, град | 22 |
| 2d_a4_tvd | Угол закрутки на выходе из РК, град | 85 |
| 2d_brk0_tvd | Величина радиального зазора, мм | 0,3 |
| 2d_firk_tvd | Коэффициент нагрузки | 2 |
| 2d_Erk_tvd | Параметр напряжений, м2/с2 | 18 |
| 2d_q20_tvd | Значение плотности тока на входе | 0,95 |
| 2d_q40_tvd | Значение плотности тока на выходе | 0,55 |
| Выходные параметры 2d_tvd_output1 |  |  |
| 2d_tvd_Dvt1 | Диаметр втулки СА на входе, мм | 80,2 |
| 2d_tvd_Dper1 | Диаметр периферии СА на входе, мм | 121,8 |
| 2d_tvd_Dvt2 | Диаметр втулки РК на входе, мм | 79,3 |
| 2d_tvd_Dper2 | Диаметр периферии РК на входе, мм | 123,1 |
| 2d_tvd_Dvt4 | Диаметр втулки РК на выходе, мм | 78,4 |
| 2d_tvd_Dper4 | Диаметр периферии РК на выходе, мм | 124,4 |
| 2d_tvd_Lasa | Осевая протяженность СА, мм | 42,7 |
| 2d_tvd_Lark | Осевая протяженность РК, мм | 21,2 |
| 2d_tvd_Zsa | Количество лопаток СА | 17 |
| 2d_tvd_Zrk | Количество лопаток РК | 25 |
| 2d_tvd_output2 |  |  |
| 2d_tvd_Lmdu | Приведенная окружная скорость по входу РК | 0,6079 |
| 2d_tvd_E1 | Безразмерный параметр напряжений | 12,5 |
| 2d_tvd_Urk | Окружная скорость рабочего колеса, м/с | 474,6 |
| 2d_tvd_Cad | Адиабатическая скорость, м/с | 587,6 |
| 2d_tvd_output4 |  |  |
| 2d_d7vt_cs | Диаметр втулки СА, мм | 80,2 |
| 2d_d7per_cs | Диаметр периферии СА, мм | 121,8 |
| 2d_tvd_output5 |  |  |
| 2d_d1vt_so | Диаметр на входе втулка, мм | 78,4 |
| 2d_d1per_so | Диаметр на входе периферия, мм | 124,4 |
| 2d_tvd_output6 |  |  |
| 2d_dt_val | Диаметр РК турбины, мм | 78,4 |
| 2d_lt_val | Осевая протяженность РК турбины, мм | 21,2 |
| 2d_pt1t_val | Давление на входе в турбину, бар | 3,36189 |
| 2d_pt_val | Степень понижения давления в турбине | 1,7392 |

Таблица 13 – Входные и выходные данные модели 2d_cs версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_cs_input1 |  |  |
| 2d_gt_cs | Часовой расход топлива, кг/ч | 72,91 |
| 2d_pt1_cs | Полное давление на входе в двигатель, бар | 1,01328 |
| 2d_ht_cs | Теплотворная способность топлива, ккал/кг | 10300 |
| 2d_d1per_cs | Ограничение по миделю, мм | 200 |
| 2d_nu_cs | Полнота сгорания топлива | 0,976 |
| 2d_cs_input2 |  |  |
| 2d_pk_cs | Степень повышения давления в компрессоре | 3,54 |
| 2d_d0vt_cs | Диаметр втулки ОСА, мм | 181,4 |
| 2d_d0per_cs | Диаметр периферии ОСА, мм | 188 |
| 2d_cs_input3 |  |  |
| 2d_d7vt_cs | Диаметр втулки СА, мм | 80,2 |
| 2d_d7per_cs | Диаметр периферии СА, мм | 121,8 |
| 2d_cs_input4 |  |  |
| 2d_dp_psh | Диаметр опоры, мм | 21 |
| 2d_cs_input5 |  |  |
| 2d_hu_cs | Теплонапряженность камеры сгорания, кДж/(м3*ч) | 4800 |
| 2d_kvt1_cs | Коэффициент толщины опоры | 0,4 |
| 2d_kvt2_cs | Относительный площадь внутреннего зазора | 0,082 |
| 2d_kper2_cs | Относительная площадь внешнего зазора | 0,076 |
| 2d_kgz_cs | Относительная протяженность газосборника | 0,4 |
| Выходные параметры 2d_cs_output1 |  |  |
| 2d_d1vt_cs | Внутренний диаметр КС, мм | 37,8 |
| 2d_d1per_cs | Внешний диаметр КС, мм | 200 |
| 2d_d2vt_cs | Внутренний диаметр ЖТ, мм | 67,8 |
| 2d_d2per_cs | Внешний диаметр ЖТ, мм | 192,6 |
| 2d_d0vt_cs | Внутренний диаметр входа, мм | 181,4 |
| 2d_d0per_cs | Внешний диаметр входа, мм | 188 |
| 2d_d7vt_cs | Внутренний диаметр выхода, мм | 80,2 |
| 2d_d7per_cs | Внешний диаметр выхода, мм | 121,8 |
| 2d_d8_cs | Диаметр средней поверхности ЖТ, мм | 144,4 |
| 2d_I0_cs | Отступ фронтального устройства, мм | 11,7 |
| 2d_I1_cs | Общая протяженность КС, мм | 98,2 |
| 2d_I2_cs | Общая протяженность ЖД, мм | 86,5 |
| 2d_I3_cs | Протяженность рабочей зоны ЖТ, мм | 61,8 |
| 2d_I4_cs | Протяженность газосборника, мм | 24,7 |

Таблица 14 – Входные и выходные данные модели 2d_val версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_val_input1 |  |  |
| 2d_n0_rs | Частота вращения ротора, об/мин | 72911 |
| 2d_val_input2 |  |  |
| 2d_dk_val | Диаметр РК компрессора, мм | 133,6 |
| 2d_lk_val | Осевая протяженность РК компрессора, мм | 37,2 |
| 2d_pt1k_val | Давление на входе в компрессор, бар | 1,01328 |
| 2d_pt2_k_val | Давление на выходе из компрессора, бар | 3,58699 |
| 2d_val_input3 |  |  |
| 2d_dt_val | Диаметр РК турбины, мм | 78,4 |
| 2d_lt_val | Осевая протяженность РК турбины, мм | 21,2 |
| 2d_pt1t_val | Давление на входе в турбину, бар | 3,36189 |
| 2d_pt_val | Степень понижения давления в турбине | 1,7392 |
| 2d_val_input4 |  |  |
| 2d_gmax_val | Виброускорения по ротору максимальные | 10 |
| 2d_gotn_val | Отношение действующих виброускорений | 0,8 |
| 2d_fpt1k_val | Значение функции давления на входе в компрессор | 0,95 |
| 2d_fpt2k_val | Значение функции давления на выходе из РК ЦБК | 0,5 |
| 2d_fpt1t_val | Значение функции давления на входе в РК ТВД | 0,6 |
| 2d_fpt2t_val | Значение функции давления на выходе из РК ТВД | 0,7 |
| 2d_Far_val | Суммарная осевая сила ротора (если известно), H | 0 |
| 2d_Nor_val | Коэффициент количества радиальных опор | 4 |
| 2d_Noa_val | Коэффициент количества осевых опор | 2 |
| 2d_kmdk_val | Коэффициент массы диска РК ЦБК | 0,6 |
| 2d_kmdt_val | Коэффициент массы диска РК ТВД | 0,6 |
| 2d_ddv_val | Удлинение вала | 20 |
| 2d_mr_val | Масса ротора (если известно), кг | 0 |
| 2d_kfmin_val | Коэффициент преднатяга | 1 |
| 2d_nuc_val | Коэффициент уровня загрязненности | 0,75 |
| 2d_Tp_val | Температура подшипника, ͦ С | 100 |
| 2d_val_input5 |  |  |
| 2d_dv_psh | Диаметр отверстия подшипника, мм | 12 |
| 2d_dp_psh | Внешний диаметр подшипника, мм | 21 |
| 2d_bp_psh | Ширина подшипника, мм | 5 |
| 2d_d1_psh | Диаметр внутренней обоймы, мм | 14,8 |
| 2d_d2_psh | Диаметр внешней обоймы, мм | 18,3 |
| 2d_r12_psh | Радиус скругления корпуса, мм | 0,3 |
| 2d_val_input6 |  |  |
| 2d_name_psh | Наименование подшипника | 61801 |
| 2d_Cd_psh | Динамическая грузоподъемность, кН | 1,74 |
| 2d_C0_psh | Статическая грузоподъемность, кН | 0,915 |
| 2d_Pu_psh | Предел усталостной прочности, кН | 0,039 |
| 2d_nnom_psh | Номинальные обороты, об/мин | 70000 |
| 2d_npred_psh | Предельные обороты, об/мин | 43000 |
| 2d_m_psh | Масса, кг | 0,0063 |
| 2d_kr_psh | Коэффициент минимальной нагрузки | 0,015 |
| 2d_f0_psh | Расчетный коэффициент f0 | 13 |
| 2d_group_psh | Тип(группа) подшипников | 1,1 |
| Выходные параметры 2d_val_output1 |  |  |
| 2d_dv_psh | Диаметр отверстия подшипника, мм | 12 |
| 2d_dp_psh | Внешний диаметр подшипника, мм | 21 |
| 2d_bp_psh | Ширина подшипника, мм | 5 |
| 2d_d1_psh | Диаметр внутренней обоймы, мм | 14,8 |
| 2d_d2_psh | Диаметр внешней обоймы, мм | 18,3 |
| 2d_r12_psh | Радиус скругления корпуса, мм | 0,3 |
| 2d_val_output2 |  |  |
| 2d_name_psh | Наименование подшипника | 61801 |
| 2d_Cd_psh | Динамическая грузоподъемность, кН | 1,74 |
| 2d_C0_psh | Статическая грузоподъемность, кН | 0,915 |
| 2d_Pu_psh | Предел усталостной прочности, кН | 0,039 |
| 2d_nnom_psh | Номинальные обороты, об/мин | 70000 |
| 2d_npred_psh | Предельные обороты, об/мин | 43000 |
| 2d_m_psh | Масса, кг | 0,0063 |
| 2d_kr_psh | Коэффициент минимальной нагрузки | 0,015 |
| 2d_f0_psh | Расчетный коэффициент f0 | 13 |
| 2d_group_psh | Тип(группа) подшипников | 1,1 |
| 2d_val_output3 |  |  |
| 2d_R90_val | Ресурс подшипника под надежности 90%, ч | 1,6206 |
| 2d_R95_val | Ресурс подшипника под надежности 95%, ч | 1,0372 |
| 2d_R96_val | Ресурс подшипника под надежности 96%, ч | 0,8913 |
| 2d_R97_val | Ресурс подшипника под надежности 97%, ч | 0,7617 |
| 2d_R98_val | Ресурс подшипника под надежности 98%, ч | 0,5996 |
| 2d_R99_val | Ресурс подшипника под надежности 99%, ч | 0,4052 |
| 2d_finom_val | Номинальная вязкость масла, мм2/с | 2.1 |
| 2d_fifact_val | Фактическая вязкость масла, мм2/с | 22 |
| 2d_val_output4 |  |  |
| 2d_nnom | Номинальная частота вращения вала, об/мин | 72911 |
| 2d_dvnom | Номинальный диаметр вала, мм | 12 |

Таблица 15 – Входные и выходные данные модели 2d_so версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_so_input1 |  |  |
| 2d_d1vt_so | Диаметр на входе втулка, мм | 78,4 |
| 2d_d1per_so | Диаметр на входе периферия, мм | 124,4 |
| 2d_so_input2 |  |  |
| 2d_s2_so | Площадь сопла на выходе, мм2 | 4290 |
| 2d_so_input3 |  |  |
| 2d_con1_so | Конфузорность сопла | 0,01 |
| 2d_kso2_so | Отношение отношений | 0,65 |
| 2d_kso3_so | Укорочение конуса | 0,55 |
| Выходные параметры 2d_so_output1 |  |  |
| 2d_dvt0_so | Диаметр на входе втулка, мм | 78,4 |
| 2d_dper0_so | Диаметр на входе периферия, мм | 124,4 |
| 2d_l12_so | Протяженность концентричного участка, мм | 70,8 |
| 2d_d1vt_so | Диаметр втулки на выходе, мм | 33,3 |
| 2d_d2per_so | Диаметр периферии на выходе, мм | 81,1 |
| 2d_avt1_so | Угол схождения внутреннего конуса, град | 17,667 |
| 2d_avt2_so | Угол схождения внешнего конуса, град | 17,003 |
| 2d_a12_so | Угол расхождения конусов, град | 0,664 |
| 2d_l23_so | Протяженность конусного участка, мм | 28,2 |
| 2d_l13_so | Общая осевая протяженность, мм | 99,6 |

Таблица 16 – Входные и выходные данные модели 2d_grf версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_grf_input1 |  |  |
| 2d_cbk_Dvt1 | Диаметр втулки РК на входе, мм | 50 |
| 2d_cbk_Dper1 | Диаметр периферии РК на входе, мм | 93,5 |
| 2d_cbk_Dper2 | Диаметр РК на выходе, мм | 133,6 |
| 2d_cbk_h2 | Высота лопатки РК на выходе, мм | 6,3 |
| 2d_cbk_L1 | Осевая протяженность РК, мм | 37,2 |
| 2d_cbk_Dvt7 | Диаметр втулки выходного канала на выходе, мм | 181,4 |
| 2d_cbk_Dper7 | Диаметр периферии выходного канала на выходе, мм | 188 |
| 2d_cbk_L7 | Осевая протяженность выходного канала, мм | 24,9 |
| 2d_cbk_nrk | Количество лопаток РК | 13 |
| 2d_grf_input2 |  |  |
| 2d_d1vt_cs | Внутренний диаметр КС, мм | 37,8 |
| 2d_d1per_cs | Внешний диаметр КС, мм | 200 |
| 2d_d2vt_cs | Внутренний диаметр ЖТ, мм | 67,8 |
| 2d_d2per_cs | Внешний диаметр ЖТ, мм | 192,6 |
| 2d_d0vt_cs | Внутренний диаметр входа, мм | 181,4 |
| 2d_d0per_cs | Внешний диаметр входа, мм | 188 |
| 2d_d7vt_cs | Внутренний диаметр выхода, мм | 80,2 |
| 2d_d7per_cs | Внешний диаметр выхода, мм | 121,8 |
| 2d_d8_cs | Диаметр средней поверхности ЖТ, мм | 144,4 |
| 2d_I0_cs | Отступ фронтального устройства, мм | 11,7 |
| 2d_I1_cs | Общая протяженность КС, мм | 98,2 |
| 2d_I2_cs | Общая протяженность ЖТ, мм | 86,5 |
| 2d_I3_cs | Протяженность рабочей зоны ЖТ, мм | 61,8 |
| 2d_I4_cs | Протяженность газосборника, мм | 24,7 |
| 2d_grf_input3 |  |  |
| 2d_tvd_Dvt1 | Диаметр втулки СА на входе, мм | 80,2 |
| 2d_tvd_Dper1 | Диаметр периферии СА на входе, мм | 121,8 |
| 2d_tvd_Dvt2 | Диаметр втулки РК на входе, мм | 79,3 |
| 2d_tvd_Dper2 | Диаметр периферии РК на входе, мм | 123,1 |
| 2d_tvd_Dvt4 | Диаметр втулки РК на выходе, мм | 78,4 |
| 2d_tvd_Dper4 | Диаметр периферии РК на выходе, мм | 124,4 |
| 2d_tvd_Lasa | Осевая протяженность СА, мм | 42,7 |
| 2d_tvd_Lark | Осевая протяженность РК, мм | 21,2 |
| 2d_tvd_Zsa | Количество лопаток СА | 17 |
| 2d_tvd_Zrk | Количество лопаток РК | 25 |
| 2d_grf_input4 |  |  |
| 2d_dvt0_so | Диаметр на входе втулка, мм | 78,4 |
| 2d_dper0_so | Диаметр на входе периферия, мм | 124,4 |
| 2d_l12_so | Протяженность концентричного участка, мм | 70,8 |
| 2d_d1vt_so | Диаметр втулки на выходе, мм | 33,3 |
| 2d_d2per_so | Диаметр периферии на выходе, мм | 81,1 |
| 2d_avt1_so | Угол схождения внутреннего конуса, град | 17,667 |
| 2d_avt2_so | Угол схождения внешнего конуса, град | 17,003 |
| 2d_a12_so | Угол расхождения конусов, град | 0,664 |
| 2d_l23_so | Протяженность конусного участка, мм | 28.8 |
| 2d_l13_so | Общая осевая протяженность, мм | 99,6 |
| 2d_grf_input5 |  |  |
| 2d_dv_psh | Диаметр отверстия подшипника, мм | 12 |
| 2d_dp_psh | Внешний диаметр подшипника, мм | 21 |
| 2d_bp_psh | Ширина подшипника, мм | 5 |
| 2d_d1_psh | Диаметр внутренней обоймы, мм | 14,8 |
| 2d_d2_psh | Диаметр внешней обоймы, мм | 18,3 |
| 2d_r12_psh | Радиус скругления корпуса, мм | 0,3 |
| 2d_grf_input6 |  |  |
| 2d_vzu_Dvt1vu | Диаметр втулки на входе ВУ, мм | 40 |
| 2d_vzu_Dper1vu | Диаметр периферии на входе BУ, мм | 81 |
| 2d_vzu_Dvtvu | Диаметр втулки на выходе ВУ, мм | 41 |
| 2d_vzu_Dpervu | Диаметр периферии на выходе BУ, мм | 81 |
| 2d_vzu_Lavu | Осевая протяженность ВУ, мм | 85 |
| 2d_grf_input7 |  |  |
| 2d_graph_dX | Глобальное смещение, мм | 0 |
| 2d_graph_dXvu | Смещение ВУ, мм | 0 |
| 2d_graph_dXk | Смещение компрессор, мм | 0 |
| 2d_graph_dXcs | Смещение КС, мм | 0 |
| 2d_graph_dXcs | Смещение ТВД, мм | 0 |
| 2d_graph_dXcs | Смещение сопло, мм | 0 |
| Выходные параметры 2d_grf_output1 |  |  |
| 2d_graph_dX | Глобальное смещение, мм | 0 |
| 2d_graph_dXvu | Смещение ВУ, мм | 0 |
| 2d_graph_dXk | Смещение компрессор, мм | 0 |
| 2d_graph_dXcs | Смещение КС, мм | 0 |
| 2d_graph_dXcs | Смещение ТВД, мм | 0 |
| 2d_graph_dXcs | Смещение сопло, мм | 0 |
| 2d_vzu_Dvt1vu | Диаметр втулки на входе BY, мм | 50 |
| 2d_vzu_Dper1vu | Диаметр периферии на входе BY, мм | 93,5 |
| 2d_vzu_Dvtvu | Диаметр втулки на выходе ВУ, мм | 50 |
| 2d_vzu_Dpervu | Диаметр периферии на выходе BY, мм | 93,5 |
| 2d_vzu_Lavu | Осевая протяженность BY, мм | 85 |
| 2d_graph_dXvu | Осевая позиция узла, мм | 0 |
| 2d_cbk_Dvt1 | Диаметр втулки РК на входе, мм | 50 |
| 2d_cbk_Dper1 | Диаметр периферии РК на входе, мм | 93,5 |
| 2d_cbk_Dper2 | Диаметр РК на выходе, мм | 133,6 |
| 2d_cbk_h2 | Высота лопатки РК на выходе, мм | 6,3 |
| 2d_cbk_L1 | Осевая протяженность РК, мм | 37,2 |
| 2d_cbk_Dvt7 | Диаметр втулки выходного канала на выходе, мм | 181,4 |
| 2d_cbk_Dper7 | Диаметр периферии выходного канала на выходе, мм | 188 |
| 2d_cbk_L7 | Осевая протяженность выходного канала, мм | 24,9 |
| 2d_cbk_nrk | Количество лопаток РК | 13 |
| 2d_graph_dXk | Осевая позиция узла, мм | 85 |
| 2d_d1vt_cs | Внутренний диаметр КС, мм | 37,8 |
| 2d_d1per_cs | Внешний диаметр КС, мм | 200 |
| 2d_d2vt_cs | Внутренний диаметр ЖТ, мм | 67,8 |
| 2d_d2per_cs | Внешний диаметр ЖТ, мм | 192,6 |
| 2d_d0vt_cs | Внутренний диаметр входа, мм | 181,4 |
| 2d_d0per_cs | Внешний диаметр входа, мм | 188 |
| 2d_d7vt_cs | Внутренний диаметр выхода, мм | 80,2 |
| 2d_d7per_cs | Внешний диаметр выхода, мм | 121,8 |
| 2d_d8_cs | Диаметр средней поверхности ЖТ, мм | 144,4 |
| 2d_I0_cs | Отступ фронтального устройства, мм | 11,7 |
| 2d_I1_cs | Общая протяженность КС, мм | 98,2 |
| 2d_I2_cs | Общая протяженность ЖТ, мм | 86,5 |
| 2d_I3_cs | Протяженность рабочей зоны ЖТ, мм | 61,8 |
| 2d_I4_cs | Протяженность газосборника, мм | 24,7 |
| 2d_graph_dXcs | Осевая позиция узла, мм | 147,1 |
| 2d_tvd_Dvt1 | Диаметр втулки СА на входе, мм | 80,2 |
| 2d_tvd_Dper1 | Диаметр периферии СА на входе, мм | 121,8 |
| 2d_tvd_Dvt2 | Диаметр втулки РК на входе, мм | 79,3 |
| 2d_tvd_Dper2 | Диаметр периферии РК на входе, мм | 123,1 |
| 2d_tvd_Dvt4 | Диаметр втулки РК на выходе, мм | 78,4 |
| 2d_tvd_Dper4 | Диаметр периферии РК на выходе, мм | 124,4 |
| 2d_tvd_Lasa | Осевая протяженность СА, мм | 42,7 |
| 2d_tvd_Lark | Осевая протяженность РК, мм | 21,2 |
| 2d_tvd_Zsa | Количество лопаток СА | 17 |
| 2d_tvd_Zrk | Количество лопаток РК | 25 |
| 2d_graph_dxt | Осевая позиция узла, мм | 245,3 |
| 2d_dvt0_so | Диаметр на входе втулка, мм | 78,4 |
| 2d_dper0_so | Диаметр на входе периферия, мм | 124,4 |
| 2d_l12_so | Протяженность концентричного участка, мм | 70,8 |
| 2d_d1vt_so | Диаметр втулки на выходе, мм | 33,3 |
| 2d_d2per_so | Диаметр периферии на выходе, мм | 81,1 |
| 2d_avt1_so | Угол схождения внутреннего конуса, град | 17,667 |
| 2d_avt2_so | Угол схождения внешнего конуса, град | 17,003 |
| 2d_l13_so | Общая осевая протяженность, мм | 99,6 |
| 2d_graph_dxt | Осевая позиция узла, мм | 309,2 |
| 2d_grf_output3 |  |  |
| 2d_pc_052 | Осевая протяженность ВЗУ, мм | 85 |
| 2d_pc_053 | Осевая протяженность РК ЦБК, мм | 37,2 |
| 2d_pc_054 | Осевая протяженность статор ЦБК, мм | 24,9 |
| 2d_pc_055 | Осевая протяженность КС, мм | 98,2 |
| 2d_pc_056 | Осевая протяженность ЖД, мм | 86,5 |
| 2d_pc_057 | Осевая протяженность СА ТВД, мм | 42,7 |
| 2d_pc_058 | Осевая протяженность РК ТВД, мм | 21,2 |
| 2d_pc_059 | Осевая протяженность сопла, мм | 99,6 |
| 2d_pc_060 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_061 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_062 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_063 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_064 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_065 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_066 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_067 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_068 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_069 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_070 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_grf_output4 |  |  |
| 2d_pc_098 | Осевая протяжённость двигателя, мм | 408,8 |

Таблица 17 – Входные и выходные данные модели 2d_pc версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_pc_input1 |  |  |
| 2d_graph_dX | Глобальное смещение, мм | 0 |
| 2d_graph_dXvu | Смещение BУ, мм | 0 |
| 2d_graph_dXk | Смещение компрессор, мм | 0 |
| 2d_graph_dXcs | Смещение КС, мм | 0 |
| 2d_graph_dXcs | Смещение ТВД, мм | 0 |
| 2d_graph_dXcs | Смещение сопло, мм | 0 |
| 2d_vzu_Dvt1vu | Диаметр втулки на входе ВУ, мм | 50 |
| 2d_vzu_Dper1vu | Диаметр периферии на входе BУ, мм | 93,5 |
| 2d_vzu_Dvtvu | Диаметр втулки на выходе ВУ, мм | 50 |
| 2d_vzu_Dpervu | Диаметр периферии на выходе BУ, мм | 93,5 |
| 2d_vzu_Lavu | Осевая протяженность ВУ, мм | 85 |
| 2d_graph_dxvu | Осевая позиция узла, мм | 0 |
| 2d_cbk_Dvt1 | Диаметр втулки РК на входе, мм | 50 |
| 2d_cbk_Dper1 | Диаметр периферии РК на входе, мм | 93,5 |
| 2d_cbk_Dper2 | Диаметр РК на выходе, мм | 133,6 |
| 2d_cbk_h2 | Высота лопатки РК на выходе, мм | 6,3 |
| 2d_cbk_L1 | Осевая протяженность РК, мм | 37,2 |
| 2d_cbk_Dvt7 | Диаметр втулки выходного канала на выходе, мм | 181,4 |
| 2d_cbk_Dper7 | Диаметр периферии выходного канала на выходе, мм | 188 |
| 2d_cbk_L7 | Осевая протяженность выходного канала, мм | 24,9 |
| 2d_cbk_nrk | Количество лопаток РК | 13 |
| 2d_graph_dxk | Осевая позиция узла, мм | 85 |
| 2d_d1vt_cs | Внутренний диаметр КС, мм | 37,8 |
| 2d_d1per_cs | Внешний диаметр КС, мм | 200 |
| 2d_d2vt_cs | Внутренний диаметр ЖТ, мм | 67,8 |
| 2d_d2per_cs | Внешний диаметр ЖТ, мм | 192,6 |
| 2d_d0vt_cs | Внутренний диаметр входа, мм | 181,4 |
| 2d_d0per_cs | Внешний диаметр входа, мм | 188 |
| 2d_d7vt_cs | Внутренний диаметр выхода, мм | 80,2 |
| 2d_d7per_cs | Внешний диаметр выхода, мм | 121,8 |
| 2d_d8_cs | Диаметр средней поверхности ЖТ, мм | 144,4 |
| 2d_I0_cs | Отступ фронтального устройства, мм | 11,7 |
| 2d_I1_cs | Общая протяженность КС, мм | 98,2 |
| 2d_I2_cs | Общая протяженность ЖТ, мм | 86,5 |
| 2d_I3_cs | Протяженность рабочей зоны ЖТ, мм | 61,8 |
| 2d_I4_cs | Протяженность газосборника, мм | 24,7 |
| 2d_graph_dxcs | Осевая позиция узла, мм | 147,1 |
| 2d_tvd_Dvt1 | Диаметр втулки СА на входе, мм | 80,2 |
| 2d_tvd_Dper1 | Диаметр периферии СА на входе, мм | 121,8 |
| 2d_tvd_Dvt2 | Диаметр втулки РК на входе, мм | 79,3 |
| 2d_tvd_Dper2 | Диаметр периферии РК на входе, мм | 123m1 |
| 2d_tvd_Dvt4 | Диаметр втулки РК на выходе, мм | 78,4 |
| 2d_tvd_Dper4 | Диаметр периферии РК на выходе, мм | 124,4 |
| 2d_tvd_Lasa | Осевая протяженность СА, мм | 42,7 |
| 2d_tvd_Lark | Осевая протяженность РК, мм | 21,2 |
| 2d_tvd_Zsa | Количество лопаток CA | 17 |
| 2d_tvd_Zrk | Количество лопаток РК | 25 |
| 2d_graph_dxt | Осевая позиция узла, мм | 245,3 |
| 2d_dvt0_so | Диаметр на входе втулка, мм | 78,4 |
| 2d_dper0_so | Диаметр на входе периферия, мм | 124,4 |
| 2d_l12_so | Протяженность концентричного участка, мм | 70,8 |
| 2d_d1vt_so | Диаметр втулки на выходе, мм | 33,3 |
| 2d_d2per_so | Диаметр периферии на выходе, мм | 81,1 |
| 2d_avt1_so | Угол схождения внутреннего конуса | 17,667 |
| 2d_avt2_so | Угол схождения внешнего конуса | 17,003 |
| 2d_l13_so | Общая осевая протяженность, мм | 99,6 |
| 2d_graph_dxso | Осевая позиция узла, мм | 309,2 |
| Выходные параметры 2d_pc_output1 (VU) |  |  |
| 2d_pc_001 | Осевое положение, мм | 408,8 |
| 2d_pc_002 | Диаметр втулки пч на входе, мм | 60 |
| 2d_pc_003 | Диаметр втулки пч на выходе, мм | 50 |
| 2d_pc_004 | Диаметр периферии пч на входе, мм | 101,5 |
| 2d_pc_005 | Диаметр периферии пч на выходе, мм | 93,5 |
| 2d_pc_006 | Осевая протяженность, мм | 85 |
| 2d_pc_output2 (CBK_rk) |  |  |
| 2d_pc_006 | Осевое положение, мм | 323,3 |
| 2d_pc_007 | Осевая протяженность, мм | 36.7 |
| 2d_pc_008 | Высота ПЧ на выходе, мм | 6,3 |
| 2d_pc_009 | Диаметр втулки, мм | 50 |
| 2d_pc_010 | Диаметр периферии, мм | 93,5 |
| 2d_pc_011 | Диаметр колеса, мм | 133,6 |
| 2d_pc_output3 (CBK_stat) |  |  |
| 2d_pc_012 | Осевое положение статора, мм | 286,6 |
| 2d_pc_013 | Диаметр БЛД, мм | 133,6 |
| 2d_pc_014 | Диаметр втулки ОСА, мм | 181,4 |
| 2d_pc_015 | Диаметр периферии OCA, мм | 188 |
| 2d_pc_016 | Высота БЛД на входе, мм | 6,3 |
| 2d_pc_017 | Осевая протяженность ОСА, мм | 24,9 |
| 2d_pc_output4 (CS_corp) |  |  |
| 2d_pc_018 | Осевое положение корпуса КС, мм | 261,7 |
| 2d_pc_019 | Диаметр втулки корпуса, мм | 37,8 |
| 2d_pc_020 | Диаметр периферии корпуса, мм | 200 |
| 2d_pc_021 | Диаметр входа в КС втулка, мм | 181,4 |
| 2d_pc_022 | Диаметр входа в КС периферия, мм | 188 |
| 2d_pc_023 | Диаметр выхода из КС втулка, мм | 80,2 |
| 2d_pc_024 | Диаметр выхода из КС периферия, мм | 121,8 |
| 2d_pc_025 | Осевая протяженность корпуса КС, мм | 98,2 |
| 2d_pc_output5 (CS_jt) |  |  |
| 2d_pc_026 | Осевое положение ЖТ КС, мм | 250 |
| 2d_pc_027 | Осевая протяженность основной зоны, мм | 61,8 |
| 2d_pc_028 | Осевая протяженность газосборника, мм | 24,7 |
| 2d_pc_029 | Диаметр расположения форсунок, мм | 144,4 |
| 2d_pc_030 | Диаметр втулки ЖТ вход, мм | 67,8 |
| 2d_pc_031 | Диаметр периферии ЖТ вход, мм | 192,6 |
| 2d_pc_032 | Диаметр выхода ЖТ втулка, мм | 80,2 |
| 2d_pc_033 | Диаметр выхода ЖТ периферия, мм | 121,8 |
| 2d_pc_034 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_035 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_036 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_output6 (TVD_sa) |  |  |
| 2d_pc_034 | Осевое положение СА ТВД, мм | 163,5 |
| 2d_pc_035 | Осевая протяженность СА ТВД, мм | 42,7 |
| 2d_pc_036 | Диаметр втулки СА на входе, мм | 80,2 |
| 2d_pc_037 | Диаметр периферия СА на входе, мм | 121,8 |
| 2d_pc_038 | Диаметр втулки СА на выходе, мм | 79,3 |
| 2d_pc_039 | Диаметр периферии СА на выходе, мм | 123,1 |
| 2d_pc_output7 (TVD_rk) |  |  |
| 2d_pc_040 | Осевое положение, мм | 120,8 |
| 2d_pc_041 | Осевая протяженность, мм | 21,2 |
| 2d_pc_042 | Диаметр втулки на входе, мм | 79,3 |
| 2d_pc_043 | Диаметр втулки на выходе, мм | 78,4 |
| 2d_pc_044 | Диаметр периферии на входе, мм | 123,1 |
| 2d_pc_045 | Диаметр периферии на выходе, мм | 124,1 |
| 2d_pc_output8 (SO) |  |  |
| 2d_pc_046 | Осевое положение узла, мм | 99,6 |
| 2d_pc_047 | Протяженность концентрического участка, мм | 70,8 |
| 2d_pc_048 | Протяженность выходного обтекателя, мм | 28,8 |
| 2d_pc_049 | Диаметр сопла у втулки на входе, мм | 78,4 |
| 2d_pc_050 | Диаметр сопла у периферии на входе, мм | 124,4 |
| 2d_pc_051 | Диаметр сопла у втулки на выходе, мм | 33,3 |
| 2d_pc_052 | Диаметр сопла у периферии на выходе, мм | 81,1 |
| 2d_pc_output9 (dlin) |  |  |
| 2d_pc_052 | Осевая протяженность ВЗУ | 85 |
| 2d_pc_053 | Осевая протяженность РК ЦБК | 36,7 |
| 2d_pc_054 | Осевая протяженность статор ЦБК | 24,9 |
| 2d_pc_055 | Осевая протяженность КС | 98,2 |
| 2d_pc_056 | Осевая протяженность ЖД | 86,5 |
| 2d_pc_057 | Осевая протяженность СА ТВД | 42,7 |
| 2d_pc_058 | Осевая протяженность РК ТВД | 21,2 |
| 2d_pc_059 | Осевая протяженность сопла | 99,6 |
| 2d_pc_060 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_061 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_062 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_063 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_064 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_065 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_066 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_067 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_068 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_069 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_070 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_pc_output1 (Lall) |  |  |
| 2d_pc_099 | Осевая протяжённость двигателя, мм | 408,8 |

Таблица 18 – Входные и выходные данные модели 2d_CBKRK_CAD0 версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_CBKRK_CAD0_input101 |  |  |
| 2d_pc_006 | Осевое положение, мм | 323,3 |
| 2d_pc_007 | Осевая протяженность, мм | 70 |
| 2d_pc_008 | Высота ПЧ на выходе, мм | 6,3 |
| 2d_pc_009 | Диаметр втулки, мм | 70 |
| 2d_pc_010 | Диаметр периферии, мм | 93,5 |
| 2d_pc_011 | Диаметр колеса, мм | 133,6 |
| 2d_CBKRK_CAD0_input102 |  |  |
| 2d_CAD0_10107 | Входной по втулке, град | 90 |
| 2d_CAD0_10108 | Выходной по втулке, град | 90 |
| 2d_CAD0_10109 | Входной по периферии, град | 90 |
| 2d_CAD0_10110 | Выходной по периферии, град | 90 |
| 2d_CAD0_10111 | Цилиндрическая часть, мм | 2 |
| 2d_CBKRK_CAD0_input103 |  |  |
| 2d_CAD0_10112 | Номинальная частота вращения вала, об/мин | 72911 |
| 2d_CAD0_10113 | Номинальный диаметр вала, мм | 12 |
| 2d_CBKRK_CAD0_input104 |  |  |
| 2d_CAD0_10114 | Коэффициент объема лопатки, мм | 1.2 |
| 2d_CAD0_10115 | Минимальный диаметр гайки, мм | 16 |
| 2d_CAD0_10116 | Минимальная глубина гайки, мм | 15 |
| 2d_CAD0_10117 | Минимальная толщина полотна, мм | 2.5 |
| 2d_CAD0_10118 | Максимальная глубина бортика, мм | 0.8 |
| 2d_CAD0_10119 | Минимальное удлинение ступицы, мм | 8 |
| 2d_CAD0_10120 | Минимальное утолщение ступицы, мм | 10 |
| 2d_CAD0_10121 | Минимальная толщина втулки вала, мм | 3 |
| 2d_CAD0_10122 | Минимальное скругление ступицы, мм | 4 |
| 2d_CAD0_10123 | Минимальная радиальная высота ямы бортика, мм | 4 |
| 2d_CAD0_10124 | Минимальная радиальная высота бортика, мм | 4 |
| 2d_CAD0_10125 | Отношение скругления бортика к ступице | 1 |
| 2d_CBKRK_CAD0_input105 |  |  |
| 2d_CAD0_10138 | Фаска у вала спереди, мм | 1 |
| 2d_CAD0_10139 | Фаска у вала сзади, мм | 1 |
| 2d_CAD0_10140 | Фаска у ступицы внешняя, мм | 1 |
| 2d_CAD0_10141 | Радиус сопряжения у гайки, мм | 1 |
| Выходные параметры 2d_CBKRK_CAD0_output1 |  |  |
| 2d_CAD0_10112 | Номинальная частота вращения вала, об/мин | 72911 |
| 2d_CBKRK_CAD0_output2 |  |  |
| P000Y1 | Радиальная высота бортика, мм | 3,95 |
| P000Y2 | Радиальная высота скоса бортика, мм | 4,35 |
| P000Y3 | Радиальная высота ступицы, мм | 10 |
| P000Y4 | Радиальная толщина втулки на входе, мм | 12,25 |
| P000Y5 | Диаметр вала, мм | 18 |
| P000X1 | Осевая протяженность бортика, мм | 5,6 |
| P000X2 | Глубина ямы бортика, мм | 4,8 |
| P000X3 | Утолщение полотна диска, мм | 10,4 |
| P000X4 | Удлинение ступицы диска, мм | 31,5 |
| P000X5 | Толщина упора гайки, мм | 42 |
| P000Xf1 | Фаска у вала на входе, мм | 1 |
| P000Xf2 | Фаска у вала на выходе, мм | 1 |
| P000Xf3 | Фаска у ступицы внешняя, мм | 1 |
| P000Rf1 | Радиус сопряжения у бортика, мм | 20,1 |
| P000Rf2 | Радиус сопряжения у ступицы вход, мм | 1 |
| P000Rf3 | Радиус сопряжения у ступицы выход, мм | 20,1 |
| 2d_CBKRK_CAD0_output3 |  |  |
| P00080 | Входной по втулке, град | 90 |
| P00081 | Выходной по втулке, град | 90 |
| P00082 | Входной по периферии, град | 90 |
| P00083 | Выходной по периферии, град | 90 |
| P00084 | Цилиндрическая часть, мм | 2 |
| 2d_CBKRK_CAD0_output4 |  |  |
| P00085 | Осевое положение, мм | 323,3 |
| P00086 | Осевая протяженность, мм | 70 |
| P00087 | Высота ПЧ на выходе, мм | 6,3 |
| P00088 | Диаметр втулки, мм | 70 |
| P00089 | Диаметр периферии, мм | 93,5 |
| P00090 | Диаметр колеса, мм | 133,6 |
| 2d_CBKRK_CAD0_output5 (n_blade) |  |  |
| 2d_CAD0_10142 | Количество лопаток | 15 |
| 2d_CBKRK_CAD0_output6 (volu_blade) |  |  |
| 2d_CAD0_10143 | Объем одной лопатки, мм3 | 1138,58 |

Таблица 19 – Входные и выходные данные модели 2d_TVDRK_CAD0 версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_TVDRK_CAD0_input101 |  |  |
| 2d_pc_040 | Осевое положение, мм | 120,8 |
| 2d_pc_041 | Осевая протяженность, мм | 21,2 |
| 2d_pc_042 | Диаметр втулки на входе, мм | 79,3 |
| 2d_pc_043 | Диаметр втулки на выходе, мм | 78,4 |
| 2d_pc_044 | Диаметр периферии на входе, мм | 123,1 |
| 2d_pc_045 | Диаметр периферии на выходе, мм | 124,4 |
| 2d_TVDRK_CAD0_input102 |  |  |
| 2d_CAD0_10107 | Цилиндрический отступ у втулки на входе, мм | 1 |
| 2d_CAD0_10108 | Цилиндрический остступ у втулки на выходе, мм | 1 |
| 2d_CAD0_10109 | Цилиндрический остступ у периферии на входе, мм | 1,5 |
| 2d_CAD0_10110 | Цилиндрический остступ у периферии на выходе, мм | 1,5 |
| 2d_CAD0_10111 | Радиус сопряжения у втулки на входе, мм | 1 |
| 2d_CAD0_10112 | Радиус сопряжения у втулки на выходе, мм | 1 |
| 2d_CAD0_10113 | Радиус сопряжения у периферии на входе, мм | 1 |
| 2d_CAD0_10114 | Радиус сопряжения у периферии на выходе, мм | 1 |
| 2d_TVDRK_CAD0_input103 |  |  |
| 2d_CAD0_10112 | Номинальная частота вращения вала, об/мин | 72911 |
| 2d_CAD0_10113 | Номинальный диаметр вала, мм | 12 |
| 2d_TVDRK_CAD0_input104 |  |  |
| 2d_CAD0_10114 | Коэффициент объема лопатки, мм | 0,75 |
| 2d_CAD0_10115 | Минимальная радиальная высота обода, мм | 1,5 |
| 2d_CAD0_10116 | Коэффициент толщины обода, мм | 0,03 |
| 2d_CAD0_10117 | Минимальная толщина полотна, мм | 4 |
| 2d_CAD0_10118 | Коэффициент толщины полотна, мм | 0,3 |
| 2d_CAD0_10119 | Минимальная высота ступицы, мм | 5 |
| 2d_CAD0_10120 | Коэффициент высоты ступицы, мм | 0,2 |
| 2d_CAD0_10121 | Коэффициент осевой протяженности ступицы, мм | 1,1 |
| 2d_CAD0_10122 | Коэффициент толщины перехода ступица-полотно, мм | 0,4 |
| 2d_CAD0_10123 | Коэффициент положения перехода ступица-полотно, мм | 0,2 |
| 2d_CAD0_10124 | Коэффициент положения перехода полотно-обод, мм | 0,8 |
| 2d_CAD0_10125 | Коэффициент сопряжений | 0,7 |
| 2d_TVDRK_CAD0_input105 |  |  |
| 2d_CAD0_10138 | Ребро фаски у ступицы на входе, мм | 0,5 |
| 2d_CAD0_10139 | Ребро фаски у ступицы на выходе, мм | 0,5 |
| 2d_CAD0_10140 | Радиальная высота прилива на выходе, мм | 3,5 |
| 2d_CAD0_10141 | Длина прилива на выходе, мм | 6 |
| 2d_CAD0_10142 | Радиус сопряжения у перехода ступица-прилив, мм | 0,5 |
| 2d_CAD0_10143 | Радиус сопряжения у прилива на выходе, мм | 1 |
| Выходные параметры 2d_TVDRK_CAD0_output1 (rpm) |  |  |
| 2d_tvdrk_cad0_1 | Номинальная частота вращения вала, об/мин | 72911 |
| 2d_TVDRK_CAD0_output2 |  |  |
| Tvd_d1 | Диаметр вала, мм | 12 |
| Tvd_h1 | Положение линии симметрии, мм | 10,6 |
| Tvd_hL2 | Осевой отступ шейки полотна слева, мм | 2,4 |
| Tvd_hL3 | Осевой отступ полотна у ступицы слева, мм | 6,1 |
| Tvd_hL4 | Осевой отступ ступицы слева, мм | 12 |
| Tvd_hR2 | Осевой отступ шейки полотна справа, мм | 2,4 |
| Tvd_hR3 | Осевой отступ полотна у ступицы справа, мм | 6,1 |
| Tvd_hR4 | Осевой отступ ступицы справа, мм | 12 |
| Tvd_hR5 | Осевой отступ прилива ступицы справа, мм | 6 |
| Tvd_vL1 | Высота обода слева, мм | 2,4 |
| Tvd_vL2 | Высота перехода обода в полотно слева, мм | 5,1 |
| Tvd_vL3 | Высота перехода полотна в ступицу слева, мм | 2,5 |
| Tvd_vL4 | Высота ступицы слева, мм | 6,4 |
| Tvd_vR1 | Высота обода справа, мм | 2,4 |
| Tvd_vR2 | Высота перехода обода в полотно справа, мм | 4,7 |
| Tvd_vR3 | Высота перехода полотна в ступицу справа, мм | 2,5 |
| Tvd_vR4 | Высота ступицы справа, мм | 2,9 |
| Tvd_vR5 | Высота прилива ступицы справа, мм | 3,5 |
| Tvd_Rf1 | Радиус сопряжения обод-переход слева, мм | 1,7 |
| Tvd_Rf3 | Радиус сопряжения переход-полотно слева, мм | 3,6 |
| Tvd_Rf5 | Радиус сопряжения полотно-переход слева, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf7 | Радиус сопряжения у ступицы слева, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf2 | Радиус сопряжения обод-переход справа, мм | 1,7 |
| Tvd_Rf4 | Радиус сопряжения переход-полотно справа, мм | 3,6 |
| Tvd_Rf6 | Радиус сопряжения полотно-переход справа, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf8 | Радиус сопряжения у ступицы справа, мм | 1,6 |
| Tvd_Rf9 | Радиус сопряжения у прилива внутренний, мм | 0,5 |
| Tvd_Rf10 | Радиус сопряжения у прилива внешний, мм | 1 |
| Tvd_fL1 | Фаска у отверстия слева, мм | 0,5 |
| Tvd_fR1 | Фаска у отверстия справа, мм | 0,5 |
| 2d_TVDRK_CAD0_output3 |  |  |
| P10001 | Осевое положение РК ТВД, мм | 120,8 |
| P10002 | Осевая протяженность РК ТВД, мм | 20,2 |
| P10003 | Диаметр втулки на входе, мм | 79,3 |
| P10004 | Диаметр периферии на входе, мм | 123,1 |
| P10005 | Диаметр втулки на выходе, мм | 78,4 |
| P10006 | Диаметр периферии на выходе, мм | 124,4 |
| 2d_TVDRK_CAD0_output4 |  |  |
| P10007 | Цилиндрический участок на втулки на входе, мм | 1 |
| P10008 | Цилиндрический участок у втулки на выходе, мм | 1 |
| 2d_TVDRK_CAD0_output5 (n_blade) |  |  |
| 2d_tvdrk_cad0_2 | Число лопаток | 25 |
| 2d_TVDRK_CAD0_output6 (volu_blade) |  |  |
| 2d_tvdrk_cad0_3 | Объем одной лопатки, мм3 | 358,545 |

Таблица 20 – Входные и выходные данные модели 2d_cbk_str версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры in_rpm (rpm_cbk) |  |  |
| Cbk_2d_rpm | Номинальная частота вращения вала, об/мин | 72911 |
| in_nblade (n_blade_cbk) |  |  |
| Cbk_2d_nblade | Количество лопаток | 13 |
| in_volublade (volu_blade_cbk) |  |  |
| Cbk_2d_vblade | Объем одной лопатки, мм3 | 1109,448 |
| in_d_par (cbk_disk_par) |  |  |
| Cbk_v1 | Радиальная высота бортика, мм | 3,95 |
| Cbk_v2 | Радиальная высота скоса бортика, мм | 4,35 |
| Cbk_v3 | Радиальная высота ступицы, мм | 10 |
| Cbk_v4 | Радиальная толщина втулки на входе, мм | 8,75 |
| Cbk_d1 | Диаметр вала, мм | 18 |
| Cbk_h1 | Осевая протяженность бортика, мм | 3 |
| Cbk_h2 | Глубина ямы бортика, мм | 2,2 |
| Cbk_h3 | Утолщение полотна диска, мм | 5,5 |
| Cbk_h4 | Удлинение ступицы диска, мм | 16,6 |
| Cbk_h5 | Толщина упора гайки, мм | 21,7 |
| Cbk_f1 | Фаска у вала на входе, мм | 1 |
| Cbk_f2 | Фаска у вала на выходе, мм | 1 |
| Cbk_f3 | Фаска у вала на выходе, мм | 1 |
| Cbk_Rf1 | Радиус сопряжения у бортика, мм | 10,6 |
| Cbk_Rf2 | Радиус сопряжения у ступицы вход, мм | 1 |
| Cbk_Rf3 | Радиус сопряжения у ступицы выход, мм | 10,6 |
| Выходные параметры out_mass (Массовые характеристики) |  |  |
| F_blade_sum | Центробежная сила лопаток, H | 100172 |
| Massa_blade | Масса лопаток, кг | 0,0412 |
| Massa_disk | Масса диска, кг | 0,4441 |
| Massa_cbk_2d | Масса колеса, кг | 0,4853 |
| out_str (Характеристики прочности) |  |  |
| Kb1 | Запас по несущей способности KB1 | 1,8955 |
| Disk_seqv | Напряжения в ступице диска, МПа | 311,442 |
| Disk_eptoeqv | Суммарные деформации в ступице диска | 0,0042303 |
| Disk_eppleqv | Пластические деформации в ступице диска | 0 |
| LCF_min | Циклическая долговечность (Kn=1) | 100000 |
| out_cbk_par (Итоговые локальные размеры) |  |  |
| Cbk_v1 | Радиальная высота бортика, мм | 3,95 |
| Cbk_v2 | Радиальная высота скоса бортика, мм | 4,35 |
| Cbk_v3 | Радиальная высота ступицы, мм | 10 |
| Cbk_v4 | Радиальная толщина втулки на входе, мм | 8,75 |
| Cbk_d1 | Диаметр вала, мм | 18 |
| Cbk_h1 | Осевая протяженность бортика, мм | 3 |
| Cbk_h2 | Глубина ямы бортика, мм | 2,2 |
| Cbk_h3 | Утолщение полотна диска, мм | 5,5 |
| Cbk_h4 | Удлинение ступицы диска, мм | 16,6 |
| Cbk_h5 | Толщина упора гайки, мм | 21,7 |
| Cbk_f1 | Фаска у вала на входе, мм | 1 |
| Cbk_f2 | Фаска у вала на выходе, мм | 1 |
| Cbk_f3 | Фаска у вала на выходе, мм | 1 |
| Cbk_Rf1 | Радиус сопряжения у бортика, мм | 10,6 |
| Cbk_Rf2 | Радиус сопряжения у ступицы вход, мм | 1 |
| Cbk_Rf3 | Радиус сопряжения у ступицы выход, мм | 9,88 |

Таблица 21 – Входные и выходные данные модели 2d_tvd_str версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры in_rpm (rpm_tur) |  |  |
| tvd_2d_rpm | Номинальная частота вращения вала, об/мин | 72911 |
| in_nblade (n_blade_tur) |  |  |
| tvd_2d_nblade | Количество лопаток | 25 |
| in_volublade (volu_blade_tur) |  |  |
| tvd_2d_vblade | Объем одной лопатки, мм3 | 358,545 |
| in_d_par (tur_disk_par) |  |  |
| Tvd_D1 | Диаметр вала, мм | 12 |
| Tvd_h1 | Положение линии симметрии, мм | 10,6 |
| Tvd_hL2 | Осевой отступ шейки полотна слева, мм | 2,4 |
| Tvd_hL3 | Осевой отступ полотна у ступицы слева, мм | 6,1 |
| Tvd_hL4 | Осевой отступ ступицы слева, мм | 12 |
| Tvd_hR2 | Осевой отступ шейки полотна справа, мм | 2,4 |
| Tvd_hR3 | Осевой отступ полотна у ступицы справа, мм | 6,1 |
| Tvd_hR4 | Осевой отступ ступицы справа, мм | 12 |
| Tvd_hR5 | Осевой отступ прилива ступицы справа, мм | 6 |
| Tvd_vL1 | Высота обода слева, мм | 2,4 |
| Tvd_vL2 | Высота перехода обода в полотно слева, мм | 5,1 |
| Tvd_vL3 | Высота перехода полотна в ступицу слева, мм | 2,5 |
| Tvd_vL4 | Высота ступицы слева, мм | 6,4 |
| Tvd_vR1 | Высота обода справа, мм | 2,4 |
| Tvd_vR2 | Высота перехода обода в полотно справа, мм | 4,7 |
| Tvd_vR3 | Высота перехода полотна в ступицу справа, мм | 2,5 |
| Tvd_vR4 | Высота ступицы справа, мм | 2,9 |
| Tvd_vR5 | Высота прилива ступицы справа, мм | 3,5 |
| Tvd_Rf1 | Радиус сопряжения обод-переход слева, мм | 1,7 |
| Tvd_Rf3 | Радиус сопряжения переход-полотно слева, мм | 3,6 |
| Tvd_Rf5 | Радиус сопряжения полотно-переход слева, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf7 | Радиус сопряжения у ступицы слева, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf2 | Радиус сопряжения обод-переход справа, мм | 1,7 |
| Tvd_Rf4 | Радиус сопряжения переход-полотно справа, мм | 3,6 |
| Tvd_Rf6 | Радиус сопряжения полотно-переход справа, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf8 | Радиус сопряжения у ступицы справа, мм | 1,6 |
| Tvd_Rf9 | Радиус сопряжения у прилива внутренний, мм | 0,5 |
| Tvd_Rf10 | Радиус сопряжения у прилива внешний, мм | 1 |
| Tvd_fL1 | Фаска у отверстия слева, мм | 0,5 |
| Tvd_fR1 | Фаска у отверстия справа, мм | 0,5 |
| Выходные параметры out_mass (Массовые характеристики) |  |  |
| F_blade_sum | Центробежная сила лопаток, H | 219767 |
| Massa_blade | Масса лопаток, кг | 0,0746 |
| Massa_disk | Масса диска, кг | 0,5458 |
| Massa_tvd_2d | Масса колеса, кг | 0,6203 |
| out_str (Характеристики прочности) |  |  |
| Kb1 | Запас по несущей способности KB1 | 1,6281 |
| Kb2 | Запас по несущей способности KB2 | 1,4473 |
| Disk_seqv | Напряжения в ступице диска, МПа | 741,45 |
| Disk_eptoeqv | Суммарные деформации в ступице диска | 0,0067636 |
| Disk_eppleqv | Пластические деформации в ступице диска | 0,0027146 |
| LCF_min | Циклическая долговечность (Kn=1) | 8591 |
| out_tvd_par (Итоговые локальные размеры) |  |  |
| Tvd_d1 | Диаметр вала, мм | 12 |
| Tvd_h1 | Положение линии симметрии, мм | 10,6 |
| Tvd_hL2 | Осевой отступ шейки полотна слева, мм | 2,4 |
| Tvd_hL3 | Осевой отступ полотна у ступицы слева, мм | 6,1 |
| Tvd_hL4 | Осевой отступ ступицы слева, мм | 12 |
| Tvd_hR2 | Осевой отступ шейки полотна справа, мм | 2,4 |
| Tvd_hR3 | Осевой отступ полотна у ступицы справа, мм | 6,1 |
| Tvd_hR4 | Осевой отступ ступицы справа, мм | 12 |
| Tvd_hR5 | Осевой отступ прилива ступицы справа, мм | 6 |
| Tvd_vL1 | Высота обода слева, мм | 2,4 |
| Tvd_vL2 | Высота перехода обода в полотно слева, мм | 5,1 |
| Tvd_vL3 | Высота перехода полотна в ступицу слева, мм | 2,5 |
| Tvd_vL4 | Высота ступицы слева, мм | 6,4 |
| Tvd_vR1 | Высота обода справа, мм | 2,4 |
| Tvd_vR2 | Высота перехода обода в полотно справа, мм | 4,7 |
| Tvd_vR3 | Высота перехода полотна в ступицу справа, мм | 2,5 |
| Tvd_vR4 | Высота ступицы справа, мм | 2,9 |
| Tvd_vR5 | Высота прилива ступицы справа, мм | 3,5 |
| Tvd_Rf1 | Радиус сопряжения обод-переход слева, мм | 1,7 |
| Tvd_Rf3 | Радиус сопряжения переход-полотно слева, мм | 3,6 |
| Tvd_Rf5 | Радиус сопряжения полотно-переход слева, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf7 | Радиус сопряжения у ступицы слева, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf2 | Радиус сопряжения обод-переход справа, мм | 1,7 |
| Tvd_Rf4 | Радиус сопряжения переход-полотно справа, мм | 3,6 |
| Tvd_Rf6 | Радиус сопряжения полотно-переход справа, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf8 | Радиус сопряжения у ступицы справа, мм | 1,6 |
| Tvd_Rf9 | Радиус сопряжения у прилива внутренний, мм | 0,5 |
| Tvd_Rf10 | Радиус сопряжения у прилива внешний, мм | 1 |
| Tvd_fL1 | Фаска у отверстия слева, мм | 0,5 |
| Tvd_fR1 | Фаска у отверстия справа, мм | 0,5 |

Таблица 22 – Входные и выходные данные модели 2d_CAD_razrez версии 2.6

| Название параметра | Описание параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры 2d_CAD_R_input01_VZU1 (vzu) |  |  |
| 2d_pc_001 | Осевое положение, мм | 408,8 |
| 2d_pc_002 | Диаметр втулки пч на входе, мм | 60 |
| 2d_pc_003 | Диаметр втулки пч на выходе, мм | 50 |
| 2d_pc_004 | Диаметр периферии пч на входе, мм | 101,5 |
| 2d_pc_005 | Диаметр периферии пч на выходе, мм | 93,5 |
| 2d_pc_006 | Осевая протяженность, мм | 85 |
| 2d_CAD_R_input02_CBKRK1 (cbk_rk_pr) |  |  |
| 2d_pc_006 | Осевое положение, мм | 323,3 |
| 2d_pc_007 | Осевая протяженность, мм | 36,7 |
| 2d_pc_008 | Высота ПЧ на выходе, мм | 6,3 |
| 2d_pc_009 | Диаметр втулки, мм | 50 |
| 2d_pc_010 | Диаметр периферии, мм | 93,5 |
| 2d_pc_011 | Диаметр колеса, мм | 133,6 |
| 2d_CAD_R_input03_CBKST1 (cbk_st_PR) |  |  |
| 2d_pc_012 | Осевое положение статора, мм | 286,6 |
| 2d_pc_013 | Диаметр БЛД, мм | 133,6 |
| 2d_pc_014 | Диаметр втулки OCA, мм | 181,4 |
| 2d_pc_015 | Диаметр периферии ОСА, мм | 188 |
| 2d_pc_016 | Высота БИЛД на входе, мм | 6,3 |
| 2d_pc_017 | Осевая протяженность OCA, мм | 24,9 |
| 2d_CAD_R_input04_CS1 (cs) |  |  |
| 2d_pc_018 | Осевое положение корпуса КС, мм | 261,7 |
| 2d_pc_019 | Диаметр втулки корпуса, мм | 37,8 |
| 2d_pc_020 | Диаметр периферии корпуса, мм | 200 |
| 2d_pc_021 | Диаметр входа в КС втулка, мм | 181,4 |
| 2d_pc_022 | Диаметр входа в КС периферия, мм | 188 |
| 2d_pc_023 | Диаметр выхода из КС втулка, мм | 80,2 |
| 2d_pc_024 | Диаметр выхода из КС периферия, мм | 121,8 |
| 2d_pc_025 | Осевая протяженность корпуса КС, мм | 98,2 |
| 2d_CAD_R_input05_JT1 (jt) |  |  |
| 2d_pc_026 | Осевое положение ЖТ КС, мм | 250 |
| 2d_pc_027 | Осевая протяженность основной зоны, мм | 61,8 |
| 2d_pc_028 | Осевая протяженность газосборника, мм | 24,7 |
| 2d_pc_029 | Диаметр расположения форсунок, мм | 144,4 |
| 2d_pc_030 | Диаметр втулки ЖТ вход, мм | 67,8 |
| 2d_pc_031 | Диаметр периферии ЖТ вход, мм | 192,6 |
| 2d_pc_032 | Диаметр выхода ЖТ втулка, мм | 80,2 |
| 2d_pc_033 | Диаметр выхода ЖТ периферия, мм | 121,8 |
| 2d_CAD_R_input06_TVDST1 (tvd_st_pr) |  |  |
| 2d_pc_034 | Осевое положение СА ТВД, мм | 163,5 |
| 2d_pc_035 | Осевая протяженность СА ТВД, мм | 42,7 |
| 2d_pc_036 | Диаметр втулки СА на выходе, мм | 80,2 |
| 2d_pc_037 | Диаметр периферии СА на входе, мм | 121,8 |
| 2d_pc_038 | Диаметр втулки СА на выходе, мм | 79,3 |
| 2d_pc_039 | Диаметр периферии СА на выходе, мм | 123,1 |
| 2d_CAD_R_input07_TVDRK1 (tvd_rk_pr) |  |  |
| 2d_pc_040 | Осевое положение, мм | 120,8 |
| 2d_pc_041 | Осевая протяженность, мм | 20,2 |
| 2d_pc_042 | Диаметр втулки на входе, мм | 79,3 |
| 2d_pc_043 | Диаметр периферии на входе, мм | 123,1 |
| 2d_pc_044 | Диаметр втулки на выходе, мм | 78,4 |
| 2d_pc_045 | Диаметр периферии на выходе, мм | 124,4 |
| 2d_CAD_R_input08_SO1 (so) |  |  |
| 2d_pc_046 | Осевое положение узла, мм | 99,6 |
| 2d_pc_047 | Протяженность концентрического участка, мм | 70,8 |
| 2d_pc_048 | Протяженность выходного обтекателя, мм | 28,8 |
| 2d_pc_049 | Диаметр сопла у втулки на входе, мм | 78,4 |
| 2d_pc_050 | Диаметр сопла у периферии на входе, мм | 124,4 |
| 2d_pc_051 | Диаметр сопла у втулки на выходе, мм | 33,3 |
| 2d_pc_052 | Диаметр сопла у периферии на выходе, мм | 81,1 |
| 2d_CAD_R_input11_VZU2 (vzu2) |  |  |
| 2d_R_001 | Цилиндрический отступ у втулки на входе, мм | 8 |
| 2d_R_002 | Цилиндрический отступ у втулки на выходе, мм | 7 |
| 2d_R_003 | Цилиндрический отступ у периферии на входе, мм | 6 |
| 2d_R_004 | Цилиндрический отступ у периферии на выходе, мм | 5 |
| 2d_CAD_R_input12_CBKRK2 (cbk_rk_pr2) |  |  |
| P00080 | Входной по втулке, град | 90 |
| P00081 | Выходной по втулке, град | 90 |
| P00082 | Входной по периферии, град | 90 |
| P00083 | Выходной по периферии, град | 90 |
| P00084 | Цилиндрическая часть, мм | 2 |
| 2d_CAD_R_input13_CBKST2 (cbk_st_pr2) |  |  |
| 2d_pc_012 | Диаметр статора выход втулка, мм | 128 |
| 2d_pc_013 | Диаметр БЛД, мм | 124 |
| 2d_pc_014 | Угол схождения в втулка, град | 90 |
| 2d_pc_015 | Угол схождения периферия, град | 90 |
| 2d_CAD_R_input16_TVDST2 (tvd_st_pr2) |  |  |
| 2d_pc_034 | Цилиндрический участок у втулки на входе, мм | 2 |
| 2d_pc_035 | Цилиндрический участок у периферии на входе, мм | 2 |
| 2d_pc_036 | Цилиндрический участок у втулки на выходе, мм | 2 |
| 2d_CAD_R_input17_TVDRK2 (tvd_rk_pr2) |  |  |
| 2d_pc_040 | Цилиндрический участок у втулки на входе, мм | 1 |
| 2d_pc_041 | Цилиндрический участок у втулки на выходе, мм | 1 |
| 2d_CAD_R_input32_CBKRK3 (cbk_rk) |  |  |
| Cbk_v1 | Радиальная высота бортика, мм | 3,95 |
| Cbk_v2 | Радиальная высота скоса бортика, мм | 4,35 |
| Cbk_v3 | Радиальная высота ступицы, мм | 10 |
| Cbk_v4 | Радиальная толщина втулки на входе, мм | 8,75 |
| Cbk_d1 | Диаметр вала, мм | 18 |
| Cbk_h1 | Осевая протяженность бортика, мм | 3 |
| Cbk_h2 | Глубина ямы бортика, мм | 2,2 |
| Cbk_h3 | Утолщение полотна диска, мм | 5,5 |
| Cbk_h4 | Удлинение ступицы диска, мм | 16,6 |
| Cbk_h5 | Толщина упора гайки, мм | 21,7 |
| Cbk_f1 | Фаска у вала на входе, мм | 1 |
| Cbk_f2 | Фаска у вала на выходе, мм | 1 |
| Cbk_f3 | Фаска у вала на выходе, мм | 1 |
| Cbk_Rf1 | Радиус сопряжения у бортика, мм | 10,6 |
| Cbk_Rf2 | Радиус сопряжения у ступицы вход, мм | 1 |
| Cbk_Rf3 | Радиус сопряжения у ступицы выход, мм | 9,88 |
| 2d_CAD_R_input37_TVDRK3 (tvd_rk) |  |  |
| Tvd_D1 | Диаметр вала, мм | 12 |
| Tvd_h1 | Положение линии симметрии, мм | 10,6 |
| Tvd_hL2 | Осевой отступ шейки полотна слева, мм | 2,4 |
| Tvd_hL3 | Осевой отступ полотна у ступицы слева, мм | 6,1 |
| Tvd_hL4 | Осевой отступ ступицы слева, мм | 12 |
| Tvd_hR2 | Осевой отступ шейки полотна справа, мм | 2,4 |
| Tvd_hR3 | Осевой отступ полотна у ступицы справа, мм | 6,1 |
| Tvd_hR4 | Осевой отступ ступицы справа, мм | 12 |
| Tvd_hR5 | Осевой отступ прилива ступицы справа, мм | 6 |
| Tvd_vL1 | Высота обода слева, мм | 2,4 |
| Tvd_vL2 | Высота перехода обода в полотно слева, мм | 5,1 |
| Tvd_vL3 | Высота перехода полотна в ступицу слева, мм | 2,5 |
| Tvd_vL4 | Высота ступицы слева, мм | 6,4 |
| Tvd_vR1 | Высота обода справа, мм | 2,4 |
| Tvd_vR2 | Высота перехода обода в полотно справа, мм | 4,7 |
| Tvd_vR3 | Высота перехода полотна в ступицу справа, мм | 2,5 |
| Tvd_vR4 | Высота ступицы справа, мм | 2,9 |
| Tvd_vR5 | Высота прилива ступицы справа, мм | 3,5 |
| Tvd_Rf1 | Радиус сопряжения обод-переход слева, мм | 1,7 |
| Tvd_Rf3 | Радиус сопряжения переход-полотно слева, мм | 3,6 |
| Tvd_Rf5 | Радиус сопряжения полотно-переход слева, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf7 | Радиус сопряжения у ступицы слева, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf2 | Радиус сопряжения обод-переход справа, мм | 1,7 |
| Tvd_Rf4 | Радиус сопряжения переход-полотно справа, мм | 3,6 |
| Tvd_Rf6 | Радиус сопряжения полотно-переход справа, мм | 1,8 |
| Tvd_Rf8 | Радиус сопряжения у ступицы справа, мм | 1,6 |
| Tvd_Rf9 | Радиус сопряжения у прилива внутренний, мм | 0,5 |
| Tvd_Rf10 | Радиус сопряжения у прилива внешний, мм | 1 |
| Tvd_fL1 | Фаска у отверстия слева, мм | 0,5 |
| Tvd_fR1 | Фаска у отверстия справа, мм | 0,5 |
| 2d_CAD_R_input99_RO (Плотности деталей) |  |  |
| 2dr_ro01 | Плотность ВУ, кг/м3 | 2700 |
| 2dr_ro02 | Плотность РК ЦБК, кг/м3 | 2700 |
| 2dr_ro03 | Плотность ЦБК СТАТ, кг/м3 | 2700 |
| 2dr_ro04 | Плотность КС, кг/м3 | 8000 |
| 2dr_ro05 | Плотность ЖТ, кг/м3 | 8000 |
| 2dr_ro06 | Плотность РК ТВД, кг/м3 | 8000 |
| 2dr_ro07 | Плотность СА ТВД, кг/м3 | 8000 |
| 2dr_ro08 | Плотность сопла, кг/м3 | 8000 |
| 2dr_ro09 | Плотность вал, кг/м3 | 8000 |
| 2dr_ro10 | Плотность опора, кг/м3 | 8000 |
| 2dr_ro11 | Плотность коллектор, кг/м3 | 2700 |
| Выходные параметры 2d_CAD_R_output1 (L_2d_razrez) |  |  |
| 2d_pc_052 | Осевая протяженность ВЗУ, мм | 126,5 |
| 2d_pc_053 | Осевая протяженность РК ЦБК, мм | 36,7 |
| 2d_pc_054 | Осевая протяженность статор ЦБК, мм | 49,6 |
| 2d_pc_055 | Осевая протяженность КС, мм | 98,2 |
| 2d_pc_056 | Осевая протяженность ЖД, мм | 86,5 |
| 2d_pc_057 | Осевая протяженность СА ТВД, мм | 42,7 |
| 2d_pc_058 | Осевая протяженность РК ТВД, мм | 20,2 |
| 2d_pc_059 | Осевая протяженность сопла, мм | 96 |
| 2d_pc_060…70 | Резерв, мм | 0 |
| 2d_CAD_R_output2 (L_full_2d) |  |  |
| Pc_099 | Длина двигателя, мм | 469,9 |
| 2d_CAD_R_output4 (massa_full_2d) |  |  |
| Pc_099 | Масса двигателя, кг | 19,4548 |

Рисунок 3 – Четверть вырез 3D-модели МГТД

Рисунок 4 – Часть матрицы требований КЭП для МГТД

Таблица 23 – Строка матрицы требований

| Номер расчёта |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Наименование требования | Значение требования | Значение расчёта |
| Двигатель | да/нет | нет |
| - Тяга | равно 60 кгс | 60 |
| - Удельный расход топлива | меньше 1,4 кг/(кгс*ч) | 1,2151 |
| - Длина двигателя | меньше 420 мм | 469,9 |
| - Диаметр двигателя | равно 200 мм | 200 |
| - Масса двигателя | меньше 20 кг | 19,455 |
| Ресурс основных деталей | да/нет | да |
| - Ресурс горячей части | больше 8000 циклов | 8591 |
| - Ресурс холодной части | больше 10000 циклов | 100000 |
| - Запас по длительной прочности диска компрессора | больше 1,4 | 1,896 |
| - Запас по длительной прочности диска турбины | больше 1,4 | 1,447 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследовательской расчетной работы было проведено моделирование МГТД на базе (ЦД) проектировщика разработки ЦИАМ, реализованного в виде цифровой платформы КЭП.

В данной работе изучены вопросы создания идентификаторов деталей и узлов ЦД МГТД, требований к ним, структуры МГТД. Проведено добавление и последовательный расчёт моделей ЦД МГТД согласно расчётной цепочке. Получена объёмная модель спроектированного МГТД.

Используя полученные знания и навыки работы, возможно проведение проектировочного расчёта МГТД на различные значения миделя, тяги на стендовом режиме, количества циклов на расчётном режиме с регулированием промежуточных параметров.

Так, проведён расчёт цифрового двойника проектировщика МГТД с ограничением по миделю 200 мм, тягой на стендовом режиме 60 кгс, количеством циклов на расчётном режиме 10 и прочими параметрами по умолчанию. Получены данные: длина двигателя 469,9 мм, диаметр рабочего колеса компрессора 133,6 мм и турбины (периферийный) 124,4 мм, частота вращения двигателя 72911 об/мин, масса двигателя 19,455 кг. При этом запас по несущей способности колеса компрессора 1,8955, а колеса турбины – 1,4473. Т.е. колеса компрессора и турбины удовлетворяют Нормам прочности (допустимый диапазон 1,4…2,5).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- СТО СГАУ 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. С.: СГАУ. 2018.-36с.

- Мелентьев В.С. Проектирование конструкции «виртуального двигателя»: учебное пособие / Мелентьев В.С., Гвоздев А.С., Паровай Ф.В. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2011. – 220 с.: ил.

- Работа в CAE-пакете Ansys Mechanical: конструкционный анализ методом конечных элементов [Электронный ресурс]: [метод. указания] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т); сост. А. О. Шкловец, В. С. Мелентьев. - Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2017.

- Основы работы с цифровым двойником газотурбинного двигателя: метод. указания / сост. В.С. Мелентьев, А.С. Гвоздев, А.В. Сальников. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2025. – 77 с.: ил.