МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королёва»

Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине "Основы метода конечных элементов"

Выполнил: студент группы 2213

Фамилия Инициалы

Проверил: профессор, д.т.н.

Уланов А.М.

Самара 2025

ЗАДАНИЕ

Таблица 1 – Расчётные коэффициенты для варианта №118

| № | NR | NZ | NA | NB | NH | NF1 | NF2 | NP1 | NP2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |

1.Вариант разбивки 5

Рисунок 1 - Расчётная схема для варианта №118

2. Закрепленные узлы 2, 3.

3. Ширина 𝑎 = 0,1 ∗ 𝑁𝐴 = 0,2 м

4. Высота 𝑏 = 0,1 ∗ 𝑁𝐵 = 0,3 м

5. Толщина h = 0,002 ∗𝑁𝐻 = 0,002 м

6. Сосредоточенная сила 𝑃𝑦1 = 5000 ∗𝑁𝐹2 = 25000 Н

7. Распределенная сила действует вдоль линии 2, 4 𝑃𝑥1 = 𝑃𝑥4 = 24000 Н

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка к расчётно-графической работе: 14 с, 3 таблицы, 6 источников, 2 приложения.

ВЕКТОРА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, ВЕКТОР НАГРУЗОК, ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ, ЖЁСТКОСТЬ, ЗАКОН ГУКА, КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, МАТРИЦА ЖЁСТКОСТИ, СИЛЫ РЕАКЦИИ, УЗЕЛ.

Цель работы - расчётное определение деформаций металлической пластины под действием внешних нагрузок.

Для построения разрешающих матриц использованы выводы из обобщённого закона Гука.

Для численного решения матричных уравнений была использована программа Mathcad.

В результате расчёта определены перемещения в узлах конечных элементов пластины и силы реакции в её опорах.

Аналитический расчёт проверен численными методами на основе эквивалентной модели в ANSYS APDL. Выполнена оценка погрешности вычислений.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..5

1. Построение векторов перемещения сил…...………………………...6

2. Построение матриц жёсткости отдельных элементов...……………7

3. Определение неизвестных перемещений и реакций в узлах………9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………12

ПРИЛОЖЕНИЕ А Листинг Mathcad .……………………………………….13

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Результаты поверочного расчёта в Ansys………………14

ВВЕДЕНИЕ

Математические модели большинства прикладных задач часто представляют собой системы дифференциальных уравнений, которые дополняются набором соответствующих граничных условий, выведенных с помощью фундаментальных физических законов, применяемых к рассматриваемой системе.

В инженерной практике существуют два основных типа численных методов решения: метод конечных разностей и метод конечных элементов.

Наибольшее распространение получил метод конечных элементов (МКЭ), который использует интегральную формулировку для вывода системы алгебраических уравнений. МКЭ является основой большинства современных систем инженерного анализа (САЕ-систем), которые активно используются для решения широкого спектра задач различной физической природы.

Цель работы состоит в изучении математических процедур расчёта, допущений и ограничений МКЭ на примере металлической пластины.

Задачи работы:

- разметить сетку конечных элементов на металлической пластине;

- зафиксировать пластину в узлах КЭ, согласно расчётной схеме;

- рассчитать матрицу жёсткости;

- получить конечные значения перемещений и реакций в узлах КЭ.

При подготовке работы используются следующие математические методы и программное обеспечение: 1) метод конечных элементов; 2) метод Крамера; 3) ПО Mathcad; 4) ПО Ansys Mechanical APDL.

Алгоритм расчёта базируется на учебном пособии авторов А.С. Гвоздева, В. С. Мелентьева, А. М. Уланова «Порядок выполнения расчётной работы по дисциплине "Основы метода конечных элементов"» [1].

Работа состоит из 14 листов, а также содержит приложения, включающие листинг расчётной программы в Mathcad и результаты поверочного расчёта в CAE-пакета ANSYS APDL.

1 Построение векторов перемещений и сил

Вектор перемещений {q} узлов КЭ для расчётной схемы (рис. 1) выглядит следующим образом:

{q}=qx1qy10000qx4qy4 ,

где qxi, qyi – перемещения узла i по осям X и Y.

Вектор глобальных реакций {N} в узлах КЭ для расчётной схемы (рис. 1) выглядят следующим образом:

{N}=00Nx2Ny2Nx3Ny300 ,

где Nxi, Nyi – вектора реакций в зафиксированных узлах.

Тогда, общий вектор нагрузок {P}, приходящихся на узлы КЭ пластины, имеет вид:

{P}= 00Nx2+Px2Ny2Nx3+Px3Ny3Px4Py4,

где Pxi, Pyi – вектора внешних нагрузок.

2 Построение матриц жёсткости отдельных элементов

Определим площади каждого КЭ в расчётной схеме (рис. 1). Учитывая, что КЭ одинаковы и представляют собой прямоугольные треугольники, то площадь каждого КЭ:

𝑆1 = 𝑆2 = 𝑆 = a х b2 = 0,03м2,

где а=0,4м2 – длина КЭ, b=0,4м2 – ширина КЭ.

Полагая, что для стали модуль Юнга E = 2х1011 Па, коэффициент Пуассона  =0,33, составим матрицу [D] для данной пластины в виде:

D=21011(1-0,332)10,3300,331000(1-0,33)2 = 2,244х10117,407х101007,407х10102,244х10110007,519х1011

Данная матрица выведена из обобщённого закона Гука и, учитывая, что материал пластины однороден, одинакова для обоих КЭ.

На следующем шаге решения определим значения коэффициентов матриц [B1] и [B2], которые определяют связь геометрических характеристик внутри КЭ. Данная матрица состоит из разности координат узлов, входящих в КЭ.

Запишем в таблицу 2 координаты узлов для расчётной схемы (рис. 1).

Таблица 2 – Координаты узлов в конечно-элементной модели пластины

| № узла | Х, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0,2 | -0,3 |
| 3 | 0,2 | 0 |
| 4 | 0,2 | 0,3 |

Согласно рекомендациям [1], нумерация узлов в матрице должна соответствовать порядку узлов в векторах перемещения и силы. Порядок узлов в КЭ пластины приведён в таблице 3.

Таблица 3 - Узлы конечных элементов пластины

| № элемента | Узел i | Узел j | Узел k |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 2 | 3 |
| II | 1 | 3 | 4 |

Запишем матрицы [B1] и [B2] для первого и второго КЭ в виде

В1=-500050000-3,33303,3330-5-3,33303,3335

В2=-505000000-3,33303,3330-5-3,33353,3330

Транспонированные матрицы [B1] и [B2] имеют вид

В1T=-50000-500-3,3330-3,3330503,33303,3335

В2T=-50000-550-3,3330-3,3335003,33303,3330

Тогда матрицы жёсткости обоих КЭ запишутся в виде

[K1] = S1 х h х [B1T] х [𝐷] х [B1];

[K2] = S2 х h х [B2T] х [𝐷] х [B2],

где h = 0,002 м – толщина пластины

Решив данные матричные уравнения, получим матрицу жёсткости первого КЭ в виде

K1=3,3666х108007,4066х107-3,3666х108-7,4066х10701,1278х1087,5188х1070-7,5188х107-1,1278х10807,5188х1075,0125х1070-5,0125х107-7,5188х1077,4066х107001,4963х108-7,4066х107-1,4963х108-3,3666х108-7,5188х107-5,0125х1077,4066х1073,8679х1081,4925х108-7,4066х107-1,1278х108-7,5188х107-1,4963х1081,4925х1082,6241х108,

и матрицу жёсткости второго КЭ в виде

K2=3,3666х1080-3,3666х1087,4066х1070-7,4066х10701,1278х1087,5188х107-1,1278х108-7,5188х1070-3,3666х1087,5188х1073,8679х108-1,4925х108-5,0125х1077,4066х1077,4066х107-1,1278х108-1,4925х1082,6241х1087,5188х107-1,4963х1080-7,5188х107-5,0125х1077,5188х1075,0125х1070-7,4066х10707,4066х107-1,4963х10801,4963х108

Тогда, общая матрица жёсткости всей пластины примет вид:

К=108х6,7332007,4066-6,733200-7,406602,25567,518800-2,2556-7,5188007,51885,01250-5,0125-7,5188007,4066001,4963-7,4066-1,496300-6,73320-5,0125-7,40667,73580-5,01257,40660-2,2556-7,51881,496305,24827,5188-1,49630-7,518800-5,01257,51885,01250-7,40660007,4066-1,496301,4963

3 Определение неизвестных перемещений и реакций в узлах

Используя полученную матрицу жёсткости [К], вектора перемещений {q}, нагрузок и глобальных реакций системы {P}, на основе закона Гука составим разрешающее уравнение для определения неизвестных перемещений и реакций в узлах КЭ пластины (рис. 1) в виде:

k1100k14k1500k180k22k2300k26k2700k32k330k35k3600k4100k44k45k4600k510k53k54k550k57k580k62k63k640k66k67k680k7200k75k76k770k81000k85k860k88хqx1qy10000qx4qy4=00Nx2+Px2Ny2Nx3+Px3Ny3Px4Py4

Определим перемещения узлов КЭ №1 и №4 (рис. 1). Упростив разрешающее уравнение, получим:

6,7332х10800-7,4066х10702,2556х108-7,5188х10800-7,5188х1085,0125х1070-7,4066х10700-1,4963х108хqx1qy1qx4qy4=002400025000

Решив данное матричное уравнение вида AX=B, получим систему линейных алгебраических уравнений вида

k11хqx1+k12хqy1+k17хqx4+k18хqy4=0k21хqx1+k22хqy1+k27хqx4+k28хqy4=0    k71хqx1+k72хqy1+k77хqx4+k78хqy4=Px4    k81хqx1+k82хqy1+k87хqx4+k88хqy4=Py4

Отсюда перемещения узлов КЭ №1 и №4:

qx1=1,944х10-5мqy1=3,1922х10-4мqx4=9,5763х10-4мqy4=1,767х10-4м

Зная значения перемещений в узлах КЭ №1 и №4, подставим их в разрешающее уравнение и определим силы реакции в узлах КЭ №2 и №3:

Nx2=0 Н        Ny2=1440 Н              Nx3=-72000 Н             Ny3=-26440 Н

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения расчётно-графической работы решены задачи по дискретизации пластины на два треугольных КЭ, определению подвижных и неподвижных узлов КЭ, расчёту матриц жёсткости обоих КЭ и системы в целом. Определены конечные перемещения узлов КЭ металлической пластины под действием внешних нагрузок на них, а также реакции в зафиксированных узлах КЭ.

Представленные в работе матричные вычисления сведены в расчётную программу Mathcad, согласно алгоритму [1], и вынесены в приложение А в виде листинга.

Кроме того, для верификации проведённых расчётов, в CAE-пакете ANSYS APDL построена эквивалентная модель пластины и выполнен её численный анализ. Результаты сравнения этих двух методов, приведённые в приложении Б, показали удовлетворительную сходимость для перемещений в пределах 0,017%, для сил реакций в пределах 0,03%.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Гвоздев, А. С. Порядок выполнения расчетной работы по дисциплине "Основы метода конечных элементов" [Текст]: Методическое пособие / А. С. Гвоздев, В. С. Мелентьев, А. М. Уланов. - СГАУ 2017, - 20с.

2 Уланов, А. М. Курс лекций по дисциплине "Основы метода конечных элементов" [Текст]: Методическое пособие / А. М. Уланов. - СГАУ 2017, - 20с.

3 Метод конечных элементов [Электронный ресурс] / - URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 24.12.2024)

4 СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам [Текст]: сборник. - М.: Издательство стандартов, 2018. - 37с.

5 Павлов, О. В. Информатика. Лабораторный практикум по математическому пакету Mathcad Professional [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам / О. В. Павлов, Е. А. Симановский, Т. В. Макаренко ; Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (СГАУ). - Самара, 2000. - on-line – URL: https://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Informatika-Laboratornyi-praktikum-po-matematicheskomu-paketu-Mathcad-Professional-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-k-lab-rabotam-53380?mode=full (дата обращения: 24.12.2024).

6 Шкловец, А. О. Работа в CAE-пакете Ansys Mechanical: конструкционный анализ методом конечных элементов [Электронный ресурс] : [метод. указания] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; сост. А. О. Шкловец, В. С. Мелентьев. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line – URL: https://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-materialy/Rabota-v-CAEpakete-Ansys-Mechanical-konstrukcionnyi-analiz-metodom-konechnyh-elementov-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-71524 (дата обращения: 24.12.2024).

Приложение А.

Листинг Mathcad

«Решение системы уравнений методом Крамера в программе Mathcad»

Запишем выделенные из общих матриц фрагменты вектора перемещений сил Q и общей матрицы жёсткости K:

Для составления определителя необходимо выделить из полученной матрицы К отдельные столбцы в виде переменных, где верхний индекс обозначает номер столбца, нижний - номер строки. Причем первая строка и первый столбец имеют индексы "ноль", cоставим и решим матрицу-определитель, согласно методу Крамера и определим перемещения в узлах 1 и 4 (qx1, qy1 qx4 qy4)  в направлении осей x и y, м:

Приложение Б.

Результаты поверочного расчёта в Ansys

Оценка погрешности между результатами расчёта в Ansys и аналитическим методом:

Расчёт погрешности перемещений:

Eqx1=qx1Т-qx1Э qx1Тх100%=1.944х10-5-0.19437х10-41.944х10-5х100%=0,01%.

Eqy1=qy1Т-qy1Эqy1Тх100%=3.1922х10-4-0.3192х10-33.1922х10-4х100%=0,006%.

Eqx4=qx4Т-qx4Эqx4Тх100%=9.5763х10-4-0.9576х10-39.5763х10-4х100%=0,017%.

Eqy4=qy4Т-qy4Эqy4Тх100%=1.767х10-4-0.17670х10-31.767х10-4х100%=0%.

Расчёт погрешности силы реакции:

ENx2=Nx2Т-Nx2ЭNx2Тх100%=0-(-0.2160х10-2)0х100%=0%.

ENy2=Ny2Т-Ny2ЭNy2Тх100%=1440-1439.61440х100%=0,03%.

ENx3=Nx3Т-Nx3ЭNx3Тх100%=-72000-(-72000)-72000х100%=0%.

ENy3=Ny3Т-Ny3ЭNy3Тх100%=-26400-(-26400)-26400х100%=0%.